灯塔案例｜海尔天津洗衣机

能源消耗下降 35%、温室气体排放下降 36%——海尔天津洗衣机互联工厂用「设备稳态电流大数据分析」建立电力负荷模型，再用「能耗感知的生产排程」把节能嵌入每一张工单，三年内两度入选 WEF 灯塔，成为中国本土企业唯一入选的「可持续灯塔工厂」。

—— 海尔天津洗衣机 · 第10批 · 可持续灯塔 · 2023年01月

## 企业名片

🔖 灯塔编码：14410CN20

企业名称：海尔天津洗衣机

工厂所在地：中国 · 中国 · 天津

所属行业： · 消费品行业（家用电力器具制造） (GBT )

灯塔类型：可持续

批次/发布日期：第10批 · 2023年01月

核心产品：波轮洗衣机、滚筒洗衣机（一条智能产线 320+ 型号柔性混流生产）

应用领域：智能家电制造、绿色制造与碳中和、柔性大规模定制

## 2大核心案例

### ① 基于设备功率负荷模型的能耗优化 核心用例

业务痛点：⚠️ 痛点：注塑车间等是高耗能关键区域，长期以来缺乏精细化的用能数据分析，设备无效耗能难以识别，导致整个区域能源利用率偏低，能耗成本随能源价格上涨持续承压。

解决思路：💡 方案：对设备用电参数进行秒级采集，依托大数据分析构建设备稳态电流模型，精准识别无效耗能、自动分析并预警，智能匹配设备工艺参数的最优节能方案，实现精细化节能管理。

实施路径：Step 1 — 秒级采集：对设备用电参数进行秒级采集，建立全厂能耗数据底座 Step 2 — 稳态电流建模：基于大数据分析构建设备稳态电流模型 Step 3 — 无效耗能识别：精准识别设备无效耗能，自动分析并预警 Step 4 — 最优参数匹配：智能匹配设备工艺参数的最优节能方案 Step 5 — 精细节能落地：单台设备能耗降低 48%、废耗减少 61%

技术标签：01.01.05 | 05.02.01 | 05.01.02 | 09.03.01

在设备端部署 IoT 感知设备，对用电参数进行秒级高频采集，形成全厂能耗数据底座。

基于设备稳态电流的大数据分析，构建设备功率负荷模型，刻画设备正常能耗基线。

用机器学习算法识别偏离基线的无效耗能，自动分析并预警，替代人工经验排查。

能源监控系统对能耗实时监控，量化每一台设备的节能空间并持续优化。

关键数据：📊 核心成效：能耗 ↓32%、单台设备能耗 ↓48%、废耗 ↓61%

↓32%  —  能耗

↓48%  —  单台设备能耗

↓61%  —  废耗

### ② 基于能耗的生产排程优化 核心用例

业务痛点：⚠️ 痛点：传统生产排程只看产能与交期，不考虑能耗成本，导致高耗能工序在电价高峰时段集中开工，能源成本居高不下，节能与保产难以兼顾。

解决思路：💡 方案：把能耗作为排程的第一性指标之一，建立单台生产能耗模型，部署能耗感知的生产调度程序，在满足交期的前提下实现最低能耗排产，并打通全流程碳排放计算模型。

实施路径：Step 1 — 能耗建模：建立单台生产能耗模型，量化每一张工单的能耗成本 Step 2 — 能耗感知排程：部署能耗优化生产调度程序，把能耗纳入排程目标 Step 3 — 最低能耗排产：在满足交期前提下实现最低能耗的生产排产 Step 4 — 全流程碳核算：利用 AI 规划建立全流程碳排放计算模型 Step 5 — 综合成效达成：能源消耗下降 35%、温室气体排放减少 36%

技术标签：03.03.03 | 02.03.02 | 05.01.01 | 09.03.02

将能耗作为排产目标之一，智能排产在交期与能耗之间求最优解。

APS 高级排程系统集成单台生产能耗模型，输出最低能耗的生产计划。

利用 AI 规划建立全流程碳排放计算模型，实现碳排放的可量化、可追溯。

节能优化与排程协同，在保障生产的同时降低能耗与碳排放。

关键数据：📊 核心成效：能耗 ↓13%、全厂能耗 ↓35%、温室气体排放 ↓36%

↓13%  —  能耗

↓35%  —  全厂能耗

↓36%  —  温室气体排放

## 绩效改善总览

| 指标 | 改善 | 技术手段 |
| --- | --- | --- |
| 能耗 | ↓32% | 设备功率负荷模型识别无效耗能，精细化节能管理 |
| 能耗 | ↓13% | 能耗感知的生产排程，把节能嵌入工单调度 |

## 可复制性分析

🏢 企业规模 海尔智家是全球家电龙头，洗衣机品牌零售量连续多年全球第一（2022 年第 14 次蝉联）；天津海尔洗衣机互联工厂是其洗护产业核心基地，一条智能产线可生产 320 多个型号，波轮与滚筒两类洗衣机交替柔性生产 💰 投入规模 依托海尔智家卡奥斯 COSMOPlat 工业互联网平台与自研能源管理系统为底座，技术自给、边际成本可控，节能能力可持续复制 ⏱️ 实施周期 2020 年起围绕「双碳」探索实践，2021 年获端到端灯塔，2023 年获可持续灯塔，三年内持续迭代 🎯 关键技术门槛 设备用电参数秒级采集与稳态电流建模、能耗感知排程算法、AI 全流程碳排放计算模型 👉 适合什么企业参考 有明确「双碳」目标、高耗能工艺占比大的离散制造企业（家电、电子、装备制造），尤其是面临能源成本上升、需要精细化能耗管理的工厂

## 技术全景图

🗺️ 技术全景图 01 智能装备 ✔️ 02 工业软件 ✔️ 03 智能工厂 ✔️ 04 智慧供应链 · 05 智能赋能技术 ✔️ 06 智能制造新模式 · 07 工业网络 · 08 系统安全 · 09 绿色可持续 ✔️ 已覆盖（5/9） 未涉及 WEF重点技术覆盖率：88%

## 行业对标

🏭 行业对标视角 国标分类路径：制造业 → 电气机械和器材制造业 → 家用电力器具制造（国标 3851） 📌 海尔天津洗衣机互联工厂是全球洗衣机行业唯一的「端到端 + 可持续」双灯塔：2021 年成为世界首个洗衣机行业端到端灯塔，2023 年成为中国本土企业唯一入选的可持续灯塔，3 年两度入选「灯塔中的灯塔」。 海尔天津洗衣机互联工厂第10批 · 家用电器制造 · 本案例（可持续灯塔） 美的洗衣机合肥第12批 · 家用电器制造 · 可持续灯塔（安徽首座） 海尔青岛洗衣机互联工厂第11批 · 家用电器制造 · 端到端灯塔 Beko洗碗机安卡拉第12批 · 家电制造 · 端到端灯塔（土耳其） 💡 节能与生产可兼得：海尔天津洗衣机互联工厂证明，能源优化不只是「装光伏、换设备」，更在于把能耗作为第一性指标嵌入设备建模与生产排程——用稳态电流大数据发现每一度电的浪费，用能耗感知调度避开高耗能时段的无效排产。这种「用数据算出来的节能」，比单纯投入硬件更可持续。

## 互动

💬 互动 海尔天津用「设备稳态电流大数据」把注塑车间单台设备能耗砍掉 48%。你所在工厂的能耗管理，是秒级数据驱动，还是月底抄表估个大概？ 👇 欢迎在评论区分享你的经验与困惑 📊 灯塔名录 回复【名录】获取完整名单 🔍 灯塔案例 回复【分析+企业名】 🦞 灯塔虾评 回复【自测】评估差距 📋 CMMM 自评 回复【CMMM】国标诊断

📥 下载此案例（多种格式） 🌐 网页 📽️ 幻灯片 📊 PPTX 📄 DOCX 🗂️ JSON 📝 MD 📋 CSV

❤️ 点「在看」，让更多同行看到 数据来源：WEF 全球灯塔网络（第10批）官方披露、海尔智家官网新闻（2023-01-16）、新华网、海尔智家碳中和行动报告 老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解

数据来源：世界经济论坛（WEF）全球灯塔网络 · 公开报道

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解