亨通光纤科技苏州

全球光通信行业首座灯塔工厂 · 第11批 · 2023年12月

亨通光纤从光棒自主研发到27个AI用例全面覆盖，十年磨一剑，打造全球光通信行业首座灯塔工厂。效率提匦66%、单位能耗下降33%，用一根比头发丝还细的光纤，串联起中国智能制造从追赶到领跑的完整故事。

企业名片

| 灯塔编码 | 15111CN19 |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏亨通光纤科技有限公司 (Hengtong Optic-Electric) |
| 工厂所在地 | 中国 · 江苏苏州 (吴江区) |
| 所属行业 | 光纤光缆制造 (GB/T 3971) / 光通信 (WEF) |
| 灯塔类型 | 单一灯塔 |
| 入选批次 / 发布日期 | 第11批 · 2023年12月 |
| 核心产品 | 光纤预制棒、单模/多模光纤、特种光纤、多芯光纤 |
| 应用领域 | 5G/6G光通信网络、数据中心互联、海底光缆、智能电网、工业互联网 |

核心案例

[5大核心案例] 1. 光棒沉积工序AI智控

业务痛点: 光棒外包层在超过1200℃高温下需要将二氧化硅微粉均匀沉积在芯棒表面，直径极差控制在4mm以内。传统靠人工经验反复调整参数，一致性差，1根光棒废掉损失数十万元。

解决思路: 构建AI自控沉积系统，以12组微距摄像机实时采集图像数据，通过机器视觉算法识别裂纹、斑点等缺陷，并自动触发工艺参数闭环调整。

实施路径: 1) 每台沉积设备部署12组微距摄像机，覆盖360°无死角；2) 每秒采集1万+条数据，通过5G网络送入智能集控中心；3) 算法实时甄别芯棒表面缺陷，自动调整沉积温度、速度和送粉量；4) 与上下游拉丝、延伸工序数据联动；5) 过去3年沉淀上千万条生产数据，每月汇总分析。

关键数据: 覆盖400+台大型生产检测设备，年产能光棒2500吨（折算光纤1亿芯公里），单根6米超大尺寸光棒可连续拉丝6天、产光纤15000公里。

技术: 机器视觉 03.03.03, AI/ML 05.01.01, 工业大数据 05.04.02

12组微距摄像机内置于1700℃的沉积设备中，替代了工人无法靠近的人工巡检。缺陷识别模型经数千万条历史数据训练，可同时判别12类缺陷，检出率超99%。发现缺陷后500ms内自动下发修正参数至设备PLC。

·  ·  ·

[5大核心案例] 2. 高温拉丝机器视觉缺陷检测

业务痛点: 光纤拉丝炉温度高达2200℃，光棒以180km/h被拉成125µm光纤，任何表面气泡、杂质都会导致断丝。过去只能靠出炉后抽检，发现缺陷已经废掉整批产品。

解决思路: 在每台拉丝炉内布置12台微距摄像机，通过机器视觉和AI算法实现2200℃高温环境下的在线实时缺陷检测，将检测从“出炉后抽检”前移到“生产过程中全检”。

实施路径: 1) 每台拉丝炉内部署12台耐高温微距摄像机，覆盖光纤从熔融到成型的全路径；2) 边缘端部署轻量化CNN缺陷检测模型，实时判定芯棒表面状态；3) 检测到缺陷后自动标记异常段、触发拉丝速度微调或停机保护；4) 数据同步回传集控中心。

关键数据: 覆盖全厂数十台拉丝炉，12台摄像机/炉，每分钟检测约3000m光纤，缺陷检出响应时间<1秒，断丝率显著下降。

技术: 机器视觉 03.03.03, 边缘计算 07.03.02, 5G 07.02.01

高温拉丝炉(2200℃)内的人工巡检完全不可行，机器视觉是唯一可行的在线检测手段。12台微距摄像机连续采集光纤表面图像，边缘计算节点在毫秒级完成缺陷分类，无需等待数据上传云端。单台炉每天检测超4000km光纤表面质量，形成完整的“数字质量护照”。

·  ·  ·

[5大核心案例] 3. 数字仿真驱动特种光纤快速研发

业务痛点: 海外客户特种光纤订单需求多样，传统研发需要反复物理试制，一次配方调整耗时大半年、成本上百万元。

解决思路: 以智能集控系统的千万级历史生产数据库为基础，运用数字仿真技术在虚拟环境中反复模拟制造流程，验证配方参数。

实施路径: 1) 将过去3年的上千万条生产数据清洗入库，建立工艺知识图谱；2) 开发多物理场耦合仿真模型；3) 客户需求输入后，AI自动匹配历史相似配方并生成初始参数组合；4) 仿真平台模拟10000+层沉积堆砌过程；5) 确认最优参数后直接下发至生产设备。

关键数据: BL光纤从需求到交付仅15天（传统大半年），节省研发成本上百万元。已累计支撑多款特种光纤快速上市。

技术: 数字孪生/仿真 03.01.01, AI/ML 05.01.01, 工业大数据 05.04.02

数字仿真平台部署在集控中心的算力引擎上，基于过去3年上千万条工艺数据构建机理+数据混合模型。仿真覆盖从沉积、烧结、延伸、拉丝到测试全流程。研发周期压缩90%以上。

·  ·  ·

[5大核心案例] 4. 桁架机器人智能调度与自主派单

业务痛点: 光棒前体(芯棒疏松体)像烟灰一样脆弱易碎，人工搬运极易造成微裂纹损伤，且30000m²空间内分散分布400+台设备，人工调度效率低。

解决思路: 部署重型桁架机器人实现物料自动搬运，结合设备状态实时分析，由算力引擎自动向表现最优的设备派发任务。

实施路径: 1) 在网格化车间顶部铺设桁架轨道，部署多台重型桁架机器人；2) 机器人配备力控夹爪，以精确力度抓取易碎芯棒；3) 每台设备通过1.2万+传感器实时上报状态；4) 算力引擎综合评估设备健康度、历史良率和实时负载，自动向最优设备派发任务。

关键数据: 2万m²车间仅需十余人维护设备（传统需百人以上），物料等待时间大幅缩短，设备综合利用率(OEE)显著提升。

技术: 智能机器人 01.02.02, 工业大数据 05.04.02, 5G 07.02.01

重型桁架机器人在车间顶部轨道运行，不占用地面空间。自主派单算法基于每台设备的实时OEE数据和历史良品率曲线，动态优化任务分配。

·  ·  ·

[5大核心案例] 5. 智能集控中心“数字大脑”全局调度

业务痛点: 光纤制造上百道工序分布在400+台设备上，过去各工序独立运行、数据孤岛，生产排程靠Excel+电话协调。

解决思路: 建设7年的“数字大脑”智能集控中心，将6道核心工序+8道辅助工序全部接入统一平台，实现全链路数据贯通和实时优化。

实施路径: 1) 历时7年筹备建设，将400+台设备通过1.2万个传感器接入集控平台；2) 自研HioT工业互联网平台(2023年入选国家级双跨平台)；3) 二楼主控大厅大屏实时展示设备状态；4) 算力引擎根据订单自动生成排程计划并下发；5) 异常时系统自动介入调整参数。

关键数据: 每秒采集数据1万+条，过去3年沉淀上千万条生产数据，组建100+人数据工程师团队，HioT平台面向亨通集团70+家公司开放40+套系统。

技术: 工业互联网平台 07.01.01, AI/ML 05.01.01, 数字孪生 03.01.01

智能集控中心是整个“灯塔工厂”的神经中枢。HioT平台向下连接1.2万+传感器和400+台设备，向上支撑27个先进用例的部署运行，是亨通最核心的差异化竞争力。

·  ·  ·

6. 5G全制程设备物联与实时监控

业务痛点: 400+台设备来自不同品牌和年代，协议异构、数据格式不统一，设备数据采集覆盖率不足40%。

解决思路: 以1.2万个传感器为“神经末梢”，通过5G专网实现全制程设备互联，数据采集覆盖率提升至100%。

实施路径: 1) 对400+台设备加装传感器，总计部署1.2万+个传感点；2) 建设5G专网覆盖3万m²车间；3) 开发统一设备物联中台；4) 每秒采集1万+条数据汇聚到HioT平台；5) 实现设备状态可视化、异常预警、预测性维护。

关键数据: 1.2万+传感器、400+台设备全联网，每秒1万+条数据，数据采集覆盖率从<40%提升至100%。

技术: 5G 07.02.01, IoT 03.02.02, 工业互联网 07.01.01

5G专网解决了高温车间、移动设备场景下“有线布不了、WiFi不稳定”的痛点。1.2万+传感器覆盖沉积温度、拉丝炉温、光纤直径在线检测等关键参数。

·  ·  ·

7. 机器学习闭环配方研发系统

业务痛点: 特种光纤配方涉及上万层材料堆砌，传统靠工程师“调参数-做样品-测结果”循环，开发周期以年计。

解决思路: 搭建机器学习闭环系统，通过数字化标定逐层扫描生成图像，比对配方目标值与实际值，自动分析偏差原因并推荐参数修正方案。

实施路径: 1) 将光棒10000+层沉积过程全部数字化标定；2) 训练ML模型学习“配方参数→沉积结果”的映射关系；3) 每次试制后自动比对目标值与实际值偏差图谱；4) AI分析偏差根因并推荐修正参数。

关键数据: 覆盖10000+层堆砌，逐层精度控制。机器学习迭代次数越多，首件成功率越高。

技术: AI/ML 05.01.01, 工业大数据 05.04.02

该闭环系统将“老师傅的隐性经验”转化为可量化的ML模型参数。每层沉积后自动扫描生成数字图像，算法判别该层是否达标并给出原因。

·  ·  ·

8. AI仿真自主优化全流程工艺参数

业务痛点: 光棒拉丝需将包层和芯层等比拉伸至头发丝般细小，速度180km/h下稍有参数偏差即断丝。

解决思路: 开发AI仿真自主优化系统，在线上对每个加工环节进行仿真模拟，根据实时数据自主优化设计参数和加工参数。

实施路径: 1) 建立机理+数据混合模型；2) 实时采集拉丝炉温、拉丝速度、张力、光纤直径等参数；3) AI引擎根据原料批次特性自动调整炉温曲线和拉丝速度；4) 预测性监测光纤直径变化趋势，提前微调。

关键数据: 单根光棒连续拉丝6天不断，总长达15000km（北京-上海往返7次），直径波动控制在亚微米级。

技术: AI仿真 05.01.01, 数字孪生 03.01.01, 先进过程控制 03.03.01

该系统在云端仿真+边缘实时优化双架构下运行。云端基于千万条历史数据训练预测模型，边缘端在毫秒级响应实时数据并调整参数。

·  ·  ·

9. 全流程数据追溯与工艺知识图谱

业务痛点: 光纤经历上百道工序，出现质量问题时难以快速定位问题工序，典型追溯需数天。

解决思路: 建立全流程数字化追溯体系，每根光纤从光棒批次、沉积参数、拉丝参数到最终测试数据全部关联，构建工艺知识图谱支持秒级根因定位。

实施路径: 1) 1998年上线ERP，2006-2008年建立全流程追踪系统；2) 为每根光棒赋予唯一ID；3) 构建工艺知识图谱；4) 出现质量异常时自动沿因果链路反向追溯；5) 每月总结梳理海量数据。

关键数据: 100+道工序全程追溯，故障定位时间从数天缩短至秒级，100+人数据团队持续挖掘生产数据价值。

技术: 工业大数据 05.04.02, 知识图谱 05.05.01, MES 02.02.01

追溯体系跨越从1998年ERP上线到2023年灯塔获评的25年数字化积累。每根光纤的“数字质量护照”记录从芯棒批次到成品质检的完整数据链。

·  ·  ·

10. 能源管理与绿色智能制造

业务痛点: 光棒制造是高能耗过程，面对国际市场对绿色生产的期望和碳关税压力，必须系统性降低单位能耗。

解决思路: 通过AI优化高温设备运行参数、智能排程削峰填谷、能源数据实时监控与闭环管理，实现生产过程绿色化。

实施路径: 1) 对每台高能耗设备加装独立电表和温度传感器；2) 能耗数据接入HioT平台，建立设备级能耗基线模型；3) AI分析“工艺参数-能耗”关系，推荐最低能耗参数组合；4) 智能排程优先在电价谷段安排高能耗工序；5) 能耗异常自动告警并追溯原因。

关键数据: 单位能耗下降33%，获评国家绿色工厂，满足国际市场绿色生产标准。

技术: 能源管理 09.02.01, AI优化 05.01.01, IoT 03.02.02

能耗监测覆盖全厂400+台设备，建立逐台设备的能耗基线。AI优化引擎在温度、压力、速度等多个维度搜索能耗最优解。智能排程将高能耗沉积工序优先安排在夜间低电价时段。

·  ·  ·

绩效改善总览

| 指标 | 改善前 | 改善后 | 提升幅度 | 业务解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工厂效率 | 基准水平 | — | ↑ 66% | 同等设备规模下产能提升2/3 |
| 不良率 | 基准水平 | — | ↓ 52% | 光纤断丝报废大幅减少 |
| 单位制造成本 | 基准水平 | — | ↓ 21% | AI+自动化替代人工，能耗优化 |
| 单位能耗 | 基准水平 | — | ↓ 33% | 高温工序AI优化+智能排程削峰填谷 |
| 数据采集覆盖率 | <40% | 100% | ↑ 2.5x | 400+台设备、1.2万+传感器全联网 |
| 新产品研发周期 | 半年以上 | 15天 | ↓ 90%+ | 数字仿真替代物理试制 |
| 单棒连续拉丝 | 数小时 | 6天 | ↑ 10x+ | 超大尺寸光棒(6m/200mm)实现15000km拉制 |
| 质量追溯时间 | 数天 | 秒级 | ↓ 99.9%+ | 全流程数字追溯，秒级根因定位 |
| 运维人力需求 | 百人级 | 十余人 | ↓ 80%+ | 2万m²车间、400台设备仅需十余人 |
| 光棒国产化成本 | 2000-3000元/km | <30元/km | ↓ 99% | 自主研发光棒使国内光纤网络建设成本降低70% |

技术全景图

覆盖 8/9 个领域 · WEF重点技术命中 14/40 (35%)

✅ 已覆盖: 智能装备 / 工业软件 / 智能工厂 / 智慧供应链 / 智能赋能技术 / 智能制造新模式 / 工业网络 / 绿色可持续

➖ 未覆盖: 系统安全

可复制性分析

| 企业规模 | 中国500强 · 亨通集团旗下核心子公司 |
| --- | --- |
| 投入规模 | “十四五”以来投资数十亿元推进智能化升级 |
| 实施周期 | “三化”建设逾10年，“数字大脑”筹备7年 |
| 关键技术门槛 | 自研HioT工业互联网平台(国家级双跨)、高温环境下机器视觉、多物理场仿真 |
| 适合什么企业参考 | 适合高能耗、高温/高危工艺、对产品一致性要求极高的材料制造企业。需要有自主设备研发能力或深度设备定制意愿，信息化基础较好，且能组建100+人规模的数据工程团队。 |

行业对标视角

国标分类路径: 计算机、通信和其他电子设备制造业(39) → 电子器件制造(397) → 光纤光缆制造(3971)

同小类(3971)灯塔工厂: 亨通光纤科技苏州(当前) + 友达光电苏州(第15批·人才灯塔)

中类(397)其他灯塔: 集成电路制造(6家)、显示器件制造(5家)、半导体分立器件制造(1家)

行业洞察: 亨通是光通信领域全球唯一的灯塔工厂，其“自研光棒+全流程AI化”模式在行业内具有稀缺性和标杆价值。亨通的十年数字化转型历程证明了“长期主义+自研平台”路线在材料制造领域的可行性，尤其值得同属连续流程的材料企业参考。

互动

全球光通信行业首个灯塔工厂，投入数十亿、十年磨一剑。你认为材料制造企业数字化转型最大的“坎”在哪一步？是设备物联还是人的观念转变？

欢迎留言分享你的经验与困惑

❤️ 点「在看」，让更多同行看到

数据来源: 世界经济论坛全球灯塔网络(WEF)、新华社、人民邮电报、苏州日报、亨通集团官方发布

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解