灯塔案例｜华润建材科技田阳水泥

全球建材行业首座「灯塔工厂」，华润田阳水泥用30+个4IR用例，把矿山、窑炉、质检、发运全流程数字化——碳排放↓24%、人均水泥产量↑105%、非计划停机↓56%。

—— 华润建材科技田阳水泥 · 第11批 · 单一灯塔灯塔 · 2023年12月

## 企业名片

🔖 灯塔编码：15211CN07

企业名称：华润建材科技田阳水泥

工厂所在地：中国 · 广西百色

所属行业： · 流程工业 · 水泥制造 (GBT )

灯塔类型：单一灯塔

批次/发布日期：第11批 · 2023年12月

核心产品：通用硅酸盐水泥、特种水泥、熟料、骨料、混凝土

应用领域：石灰石矿山开采、水泥窑煅烧生产、质量检验、设备运维、订单发运

## 5大核心案例

### ① AI与自动驾驶智能采矿 核心用例

业务痛点：⚠️ 痛点：石灰石矿山开采长期依赖人工驾驶矿卡，作业环境粉尘大、安全风险高，司机成本高且运输效率受限。

解决思路：💡 方案：纯电动无人驾驶矿卡替代传统柴油矿卡，依托5G专网与AI调度算法，实现矿山开采、运输、装卸全程无人化、智能化。

实施路径：Step 1 — 矿卡电动化：纯电动无人矿卡替代传统柴油矿卡，消除尾气排放 Step 2 — 5G专网：矿山5G专网覆盖，实时回传矿卡位置与状态 Step 3 — AI调度：AI算法优化矿卡路径与装卸排队，减少空驶 Step 4 — 自动驾驶：矿卡自主运输、装卸，减少人工干预 Step 5 — 安全管控：粉尘高危作业无人化，降低安全风险

技术标签：01.04.01 | 07.01.01 | 05.01.01

无人驾驶矿卡替代人工驾驶，实现矿山运输环节的少人化与电动化。

5G专网低时延回传，支撑矿卡自动驾驶与远程监控调度。

AI算法优化矿卡路径规划与装卸排队，提升运输效率。

关键数据：📊 核心成效：矿车CO₂↓68%，纯电动矿卡实现矿山运输零排放。

### ② AI水泥关键工艺优化 核心用例

业务痛点：⚠️ 痛点：水泥窑煅烧是高耗能核心工序，煤耗占成本大头，传统靠人工经验控制窑况，能耗与质量波动大。

解决思路：💡 方案：AI对窑系统温度、喂料量、风量等关键工艺参数实时建模与优化控制，通过闭环控制稳定窑况、降低吨煤耗。

实施路径：Step 1 — 数据采集：窑系统温度/压力/流量等工艺参数实时采集 Step 2 — AI建模：基于历史运行数据训练窑况优化模型 Step 3 — 实时优化：AI实时推荐最优工艺参数组合 Step 4 — 闭环控制：DCS执行AI推荐参数，稳定窑况 Step 5 — 能效提升：吨煤耗下降，熟料质量保持稳定

技术标签：05.01.01 | 03.03.04 | 02.03.01

AI模型学习窑系统运行规律，实时推荐最优工艺参数，替代人工经验。

针对水泥窑煅烧核心工序做参数级优化，兼顾能耗与质量。

依托自研「润丰智慧」工业互联网平台，承载工艺优化用例的快速开发与部署。

关键数据：📊 核心成效：吨煤耗↓11%，水泥窑核心工序能效提升。

### ③ 智能设备维护与排程 核心用例

业务痛点：⚠️ 痛点：水泥生产线设备众多且连续运转，非计划停机影响大，传统定期检修成本高、易漏检。

解决思路：💡 方案：基于IIoT的预测性维护+智能排程，从「定期修」转向「按状态修」，减少非计划停机，提升设备综合效率。

实施路径：Step 1 — 设备联网：关键设备加装传感器，实时监测振动/温度 Step 2 — 数据汇聚：润丰智慧平台汇聚全厂设备运行数据 Step 3 — 预测模型：AI预测设备故障趋势，提前预警 Step 4 — 智能排程：结合生产计划优化检修窗口，减少停机影响 Step 5 — 专家诊断：62名设备智能诊断工程师支撑远程诊断

技术标签：05.01.04 | 08.02.01 | 03.03.03

AI预测设备故障趋势，提前安排检修，减少非计划停机。

设备健康监测与可靠性管理，保障连续生产线的稳定运行。

结合生产计划智能排程，将检修安排在对产能影响最小的窗口。

关键数据：📊 核心成效：非计划停机↓56%，设备综合效率显著提升。

### ④ AI闭环质量控制 核心用例

业务痛点：⚠️ 痛点：水泥质量检验依赖人工取样化验，滞后性强，质量波动难以及时反馈调整，客户退货风险高。

解决思路：💡 方案：智能化验室+AI闭环质量控制，质量数据实时采集、在线分析、自动反馈生产调整，实现全流程质量追溯。

实施路径：Step 1 — 智能采样：自动化采样系统实时取样，减少人工干预 Step 2 — 智能化验室：机器人快速检测，化验结果自动上传 Step 3 — AI分析：AI模型分析质量数据，预测质量趋势 Step 4 — 闭环反馈：质量异常自动反馈至生产环节及时调整 Step 5 — 质量追溯：全流程质量数据可追溯，支撑客户服务

技术标签：01.03.02 | 05.02.03 | 05.01.01

智能化验室自动采样与检测，替代人工化验，提升检测效率与一致性。

质量数据实时分析，提前预警质量波动，实现过程质量控制。

AI闭环将质量检验结果自动反馈至生产环节，形成质量持续改善循环。

关键数据：📊 核心成效：质量一致性↑25%，客户退货率↓87%。

### ? 数字无接触订单交付 核心用例

业务痛点：⚠️ 痛点：水泥提货依赖人工开单、称重、装车，提货车辆排队等待时间长，人工效率低。

解决思路：💡 方案：数字化无接触订单交付，客户线上自助下单、无接触自助提货，提货流程全程数字化、少人化。

实施路径：Step 1 — 线上下单：客户通过平台自助下单，无需到厂开单 Step 2 — 智能排车：系统自动安排提货车辆与时间，减少排队 Step 3 — 无接触称重：车辆自动识别与称重，全程无人干预 Step 4 — 自动装车：自动装车系统减少人工，提升装车效率 Step 5 — 电子交付：电子单据交付，全程无接触可追溯

技术标签：04.01.01 | 04.01.03 | 02.02.01

统一调度订单交付与提货流程，实现发运环节的数字化协同。

订单到交付全流程数字化可视，客户可实时查看提货状态。

订单管理系统承接线上自助下单，替代人工开单环节。

关键数据：📊 核心成效：提货人工效率↑321%，发运环节实现无接触自助交付。

## 绩效改善总览

| 指标 | 改善 | 技术手段 |
| --- | --- | --- |
| 矿车CO₂ | ↓ 68% | AI与自动驾驶智能采矿 |
| 吨煤耗 | ↓ 11% | AI水泥关键工艺优化 |
| 非计划停机 | ↓ 56% | 智能设备维护与排程 |
| 客户退货率 | ↓ 87% | AI闭环质量控制 |
| 提货人工效率 | ↑ 321% | 数字无接触订单交付 |

## 可复制性分析

🏢 企业规模 央企华润集团旗下港股上市公司（01313.HK）· 中国水泥上市公司综合实力第五 · 35个水泥基地 💰 投入规模 30+数字化用例 · 自研「润丰智慧」工业互联网平台（26大类100+算法） ⏱️ 实施周期 2018年探索→2020年一期上线→2022年30+用例→2023年获灯塔（约5年迭代） 🎯 关键技术门槛 垂直行业工业互联网平台 · 无人矿卡 · AI窑况优化 · 预测性维护 👉 适合什么企业参考 水泥、玻璃、陶瓷等流程工业建材企业，以及矿山开采类高能耗、连续生产的制造企业

## 技术全景图

🗺️ 技术全景图 01 智能装备 ✔️ 02 工业软件 ✔️ 03 智能工厂 ✔️ 04 智慧供应链 ✔️ 05 智能赋能技术 ✔️ 06 智能制造新模式 · 07 工业网络 ✔️ 08 系统安全 ✔️ 09 绿色可持续 ✔️ 已覆盖（8/9） 未涉及 WEF重点技术覆盖率：89%

## 行业对标

🏭 行业对标视角 国标分类路径：制造业(C) → 非金属矿物制品业(30) → 水泥制造(3011) 📌 全球建材行业首座灯塔工厂，也是粤港澳大湾区央企首座灯塔工厂，填补了水泥/建材行业智能制造的数字化标杆空白。 华润建材科技田阳水泥（中国广西） 第11批 · 单一灯塔 · 2023.12 VitrA Karo博聚于克（土耳其） 建筑材料 · 单一灯塔 沙特阿美延布炼油厂（沙特） 流程工业 · 单一灯塔 💡 建材行业数智化标杆：华润田阳水泥是全球建材行业首座灯塔工厂。其「垂直行业工业互联网平台+全流程用例」的打法，为水泥、玻璃、陶瓷等传统高能耗建材行业提供了从「卖产品」转向「精运营」的可复制样板。

## 互动

💬 互动 水泥等传统流程工业数字化转型，你觉得最该先啃的「硬骨头」是矿山、窑炉还是质检？ 👇 欢迎在评论区分享你的经验与困惑 📊 灯塔名录 回复【名录】获取完整名单 🔍 灯塔案例 回复【分析+企业名】 🦞 灯塔虾评 回复【自测】评估差距 📋 CMMM 自评 回复【CMMM】国标诊断

📥 下载此案例（多种格式） 🌐 网页 📽️ 幻灯片 📊 PPTX 📄 DOCX 🗂️ JSON 📝 MD 📋 CSV

❤️ 点「在看」，让更多同行看到 数据来源：世界经济论坛全球灯塔网络（WEF）、华润建材科技官方公告、人民网、21世纪经济报道 老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解

数据来源：世界经济论坛（WEF）全球灯塔网络 · 公开报道

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解