M1: 一句话引言

隆基嘉兴：全球光伏行业首家灯塔工厂，30+ 4IR用例，AI+机器视觉+大数据深度融合。制造成本降低28%，交付周期缩短84%，能耗降低20%。

WEF 第11批 ¦ 2023年12月 ¦ 隆基绿能科技股份有限公司

M2: 企业名片

CODE: 15311CN21

| 企业名称 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| --- | --- |
| 工厂位置 | 浙江省嘉兴市 |
| 所属行业 | 太阳能组件制造（GB/T 3825）/ 光伏 / 可再生能源 |
| 灯塔类型 | 单一灯塔（2025年4月获零碳认证） |
| 入选批次 | 第11批 - 2023年12月 |
| 核心产品 | HPBC高效光伏组件（Hi-MO X6 Max、X10系列） |
| 应用场景 | 分布式光伏、大型地面电站、工商业屋顶 |

M3: 核心案例（10条）

[5D] 1. AI+机器视觉柔性自动化

P:关键工序（层压、组装）依赖人工，定制化需求（防湿、防尘、定制尺寸）导致频繁换产，换产时间极长。

S:AI视觉定位攻克光伏行业7大自动化难题，将机器视觉深度融入柔性自动化工位。

Path:层压、接线盒安装、边框封装等关键工位配备高清摄像机捕捉组件姿态；AI计算偏差并发送修正指令至运动控制器；攻克7项行业特有自动化难题。

KPI:换产时间缩短96%，工艺稳定性达行业顶尖水平。

Tech: Vision 01.03.02, Auto Line 01.02.04, AI 05.02.01

---

[5D] 2. AI全流程质检与精准追溯

P:传统条码追溯在高温层压过程中易损坏；虚拟码追溯精度低，缺陷来源无法精准定位。

S:专利AI图像特征追溯技术——无需物理标签，直接对电池串进行特征匹配。

Path:20个关键工序部署784台摄像机；AI识别每串电池片1000+图像特征；特征相似度匹配18秒完成12串来源机台识别；完全替代虚拟码追溯；裂纹/焊接缺陷根因分析+专家知识系统推荐。

KPI:良率损失降低43%，一次通过率提升32%，功率偏差降低46%，行业首创专利。

Tech: Vision 01.03.02, AI 05.02.01, IIoT 07.01

---

[5D] 3. 订单交付周期智能管理

P:订单到交付周期长，生产/仓储/物流各自为政，库存积压与交付延误并存。

S:沿着生产-仓储-物流价值链部署20+数字化子用例，端到端流程重构。

Path:统一订单中心打通ERP/MES；订单自动拆解为工单、物料需求、物流指令；实时产线进度&OEE数据驱动动态排程优先级；WMS自动化仓储；TMS路径规划。

KPI:HPBC交付周期缩短84%，物流劳动生产率提升84%。

Tech: Supply Chain 04, Big Data 05.01

---

[5D] 4. AI电池片资源匹配与动态修正

P:电池片按效率分档，人工匹配效率低，导致功率浪费和成本损失。

S:行业首创自主研发AI电池片生产排程系统，采用神经网络算法实现最优分配。

Path:系统以客户功率需求为输入，结合库存分档数据和实测效率数据，通过神经网络优化模型计算全局最优划片/分选/串焊方案，考虑效率衰减曲线、温度系数、失配损失，实际输出偏离目标时动态修正。

KPI:功率偏差降低46%，单位制造成本降低28%。

Tech: AI 05.02.01, Big Data 05.01

---

[5D] 5. OEE智能管理系统

P:全厂900+设备，设备故障/质量异常分析依赖专家经验，响应速度慢。

S:跨产线统一OEE平台，21万+数据点互联互通，高阶AI自动分析问题并给出改善建议。

Path:20条产线统一OEE管理，900+设备联网，21万+数据点实时采集；质量异常或停机发生时，系统在分钟级自动判别根因并推荐处置方案，调取历史事件记录。

KPI:OEE提升30%+，设备问题处置效率改善28%，AI成为生产管理大脑。

Tech: IoT 01.01.05, IIoT 07.01, AI 05.02.01

---

6. 智慧人力资源管理

P:操作工技能水平依赖个人积累，优秀实践难以标准化和迁移。

S:将优秀操作工技能转化为可量化的数据资产，建立数据支撑的职业发展规划和技能图谱。

Path:自动采集每位操作工在各工序的操作数据，结合绩效数据构建技能画像，推荐最优适配岗位和发展路径，识别团队技能缺口并针对性培训。

KPI:用工人数降低20%，培养300+核心技术人才（数据分析师、仿真工程师、敏捷教练）。

Tech: Big Data 05.01

---

7. AI实时检测与根因分析

P:质量异常需要大量人工根因调查，周期长，结论不一致。

S:AI实时检测+根因分析引擎，检测异常时自动推断最可能根因并推送处置建议。

Path:接入全流程质检数据流，任何工序AI模型输出异常报警时，RCA模块激活：从上下游时间窗口调取关联数据，调用预训练因果推断模型生成根因假设排序，从专家知识系统检索处置建议推送至移动终端。

KPI:根因调查从数小时压缩至分钟级，主动预警替代被动追溯。

Tech: AI 05.02.01

---

8. 神经网络生产排程

P:生产排程缺乏精确数学模型，依赖排程员启发式规则，无法处理复杂多约束多产品场景。

S:利用神经网络非线性拟合能力，学习历史最优排程背后的隐藏规律，自动生成高质量排程方案。

Path:两年历史排程数据作为训练样本，端到端神经网络排程模型；输入=待排订单集合+实时工厂状态快照；输出=每条产线详细周排程；每日凌晨全厂滚动排程，紧急插单或设备异常时增量重算。

KPI:直接劳动生产率提升35%，小时产能提升35%。

Tech: AI 05.02.01

---

9. 数字化碳管理与零碳工厂

P:能耗数据分散在孤岛系统中，节能降耗缺乏量化抓手，ESG披露压力上升。

S:数字化工具赋能低碳生产，减排+抵消双轨制零碳体系，2025年4月获ISO14068碳中和认证。

Path:三轨并进：厂房屋顶光伏自发电；数字化能碳软件识别节能机会；绿电证书+碳信用抵消剩余排放。四维度碳中和框架：战略、技术、供应链、社会责任。

KPI:单位产品能耗降低20%，全球首个光伏"灯塔+零碳"双标杆基地。

Tech: Green 09, IIoT 07.01

---

10. 工业互联网平台与数字孪生

P:设备间数据孤岛，缺乏跨产线优化统一数据基础，全局运营可见性不足。

S:统一工业互联网平台作为全厂数字化转型基座，数字孪生能力实现物理工厂的数字镜像。

Path:三期总面积1300+亩，建成51条智能产线，20条主产线统一OEE管理；平台向下连接设备/传感器协议，向上支撑MES/WMS/QMS等业务应用；数字孪生覆盖厂区布局/设备几何/物料流/生产逻辑，实时数据驱动3D可视化。

KPI:组件总产能35GW+，每18秒一件组件下线（含4道检验工序），自动化率90%+，代表光伏智能制造最高水平。

Tech: IIoT 07.01, Digital Twin 03.01.01

---

M4: 绩效改善总览

| 指标 | 改善前 | 改善后 | 变化 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位制造成本 | 基准 | - | ↓ 28% | 年成本节约 |
| 良率损失 | 基准 | - | ↓ 43% | 减少报废/返工 |
| 一次通过率 | 基准 | - | ↑ 32% | 一次做对率 |
| 功率偏差 | 基准 | - | ↓ 46% | 一致性改善 |
| 交付周期 | 基准 | - | ↓ 84% | 交付速度提升5倍 |
| 换产时间 | 基准 | - | ↓ 96% | 近零切换多品种 |
| 物流劳动生产率 | 基准 | - | ↑ 84% | 仓储/物流~2倍 |
| 直接劳动生产率 | 基准 | - | ↑ 35% | 人均产出增长 |
| 小时产能 | 基准 | - | ↑ 35% | 每小时更多产出 |
| OEE | 基准 | - | ↑ 30%+ | 设备利用率跃升 |
| 问题处置时效 | 基准 | - | ↑ 28% | 停机恢复快1/3 |
| 能耗 | 基准 | - | ↓ 20% | 绿色制造成效 |
| 用工人数 | 基准 | - | ↓ 20% | 效率提升用更少人 |

M5: 技术全景图

| 01 智能装备 ✅ | 02 工业软件 — | 03 智能工厂 ✅ | 04 供应链协同 ✅ | 05 AI/大数据 ✅ | 06 新模式 ✅ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 工业互联网 ✅ | 08 工业安全 — | 09 绿色/可持续 ✅ |  |  |  |

覆盖：7/9 领域 | WEF重点技术：14/40（35%）

M6: 可复制性分析

| 企业规模 | 全球最大光伏制造商 / A股上市公司 / 6万+员工 |
| --- | --- |
| 投入强度 | 2023年研发投入77.2亿元（占营收5.96%），5年累计超180亿元 |
| 建设周期 | 约2-3年（2020年投产 → 2023年获灯塔 → 2025年零碳认证） |
| 技术门槛 | AI视觉专利、大规模IoT数据融合、神经网络排程、跨系统工业互联网平台 |
| 适合企业 | 中大型光伏/组件制造商；面临定制化挑战的离散制造；已有MES/ERP/WMS希望AI升级的企业 |

M7: 行业对标视角

GB/T 路径：制造业 → 电气机械 → 电力设备制造 → 太阳能组件制造（GB/T 3825）

GB/T 3825 分类下共有 2 家灯塔工厂：

| 编码 | 工厂 | 批次 |
| --- | --- | --- |
| 15311CN21 | 隆基绿能嘉兴（本案例） | 第11批 |
| 22415CN18 | 通威太阳能成都基地 | 第22批 |

洞察：截至第11批，隆基嘉兴是全球唯一光伏行业灯塔工厂（通威太阳能成都基地于第22批2026年3月入选）。隆基进一步于2025年4月获零碳认证，成为全球首个"灯塔+零碳"双标杆基地。智能制造与绿色制造深度融合，代表可再生能源行业未来方向。

M8: 互动引导

隆基嘉兴在3年内成为全球首家光伏灯塔工厂，拥有30+ 4IR用例，包括多项行业首创专利。你认为哪些用例对于非头部光伏企业最容易借鉴落地？

| 灯塔名录 [回复：列表] 案例深析 [回复：分析+名称] 自测评估 [回复：测试] |  |  |
| --- | --- | --- |

❤️ 欢迎点赞分享，与同行交流

来源：WEF全球灯塔工厂网络、隆基绿能官网、中国日报、搜狐、36氪

老陈说灯塔 —— 每周深度拆解一家灯塔工厂