海信日立黄岛工厂以40+先进场景、21项行业首创技术，将两器车间从全行业30%的自动化率直接拉到黑灯无人化，产品开发提速37%、生产成本降低35%，成为全球首座多联机灯塔工厂，一年后再升双灯塔。

海信日立空调系统有限公司（Hisense Hitachi Air Conditioning Qingdao），全球最大多联机生产基地

企业名片

灯塔编码：15612CN03

| 企业名称 | 海信日立空调系统有限公司（Hisense Hitachi Air Conditioning Systems Co., Ltd.） |
| --- | --- |
| 工厂所在地 | 中国 · 山东青岛（黄岛） |
| 所属行业 | 家用制冷电器具制造（GB/T 3851）/ 家用电器（WEF） |
| 灯塔类型 | 单一灯塔 |
| 入选批次/发布日期 | 第12批 · 2024年10月 |
| 核心产品 | 多联机中央空调（VRF）、商用空调、家用中央空调 |
| 应用领域 | 商业建筑、住宅精装、数据中心、轨道交通等暖通空调场景 |

核心案例

[5大核心案例]

①. 两器黑灯无人化生产车间

业务痛点：蒸发器和冷凝器（两器）是空调核心部件，铜管穿铝箔工序行业自动化率长期停留在约30%，远低于物流、组装环节的80%~90%，严重依赖人工操作。

解决思路：自主研发第四代自动化穿管工艺，以机器视觉+AI算法+设备互联替代人工，打造行业首个两器黑灯生产车间。

实施路径：自2019年启动研发，经历多代迭代，推出子弹流线化设计。部署11台机器人+17套视觉相机，六工位同步自动穿管，每分钟采集30+组图像，三重识别功能同步运行：铜管不良剔除、翅片褶皱齐整、装配位置偏差校正，精度达0.05mm。工序间物料直接流转，零停顿、零存放。

关键数据：攻克20+项行业自动化难题，节省8人人工，两器车间生产效率提升超10%。

技术：机器视觉 05.02.02, 工业机器人 01.02.01, 数字孞生 03.01.01

[5大核心案例]

②. 自适应钉焊机器人系统

业务痛点：多联机管路焊接涉及多点焊接，不同管径、不同角度，传统手工焊接质量波动大，行业缺乏自动化解决方案。

解决思路：自主研发钉焊机器人，攻克多点焊接、不等加热、高精度视觉引导和参数补偿四大难题。

实施路径：采用7焊嘴焊排创新设计，每个焊嘴独立控制。覆盖5大类焊接场景，部署共76台设备。一线工人深度参与研发。

关键数据：焊接劳动效率提升63%，焊接不良率下降57%，焊接效率较行业提升60%，焊料成本降低80%。

技术：智能焊接 01.03.01, 机器视觉 05.02.02

[5大核心案例]

③. AI驱动端到端供应链智能决策系统

业务痛点：多联机产品型号多、定制化程度高，传统人工排产响应慢、库存积压与缺料并存。

解决思路：构建AI驱动的端到端智能决策与敏捷交付系统，行业首创天车系统引入空调制造物流。

实施路径：部署数字孞生运营平台。天车+AGV协同物流，从公交模式升级为出租车模式。AI算法自动生成排产方案，传统排产从数小时压缩至分钟级。

关键数据：产品开发速度提升37%，劳动生产率提升49%，生产成本降低35%，整体效率较行业高出23%。

技术：智能排产 02.04.02, 智能物流 04.02.01, 需求预测 04.01.02, 数字孞生 03.01.01

[5大核心案例]

④. 无人化包装与外观智能检测

业务痛点：内机包装和外观检测长期依赖人工，工人一天目测6万多项，视觉疲劳导致漏检率高。

解决思路：行业首条无人化内机包装线+高速视觉外观智能检测系统。

实施路径：部署5个机器人+8组高精度相机，定位精度0.05mm。AI算法实时分析图像，自动判定合格/不合格并触发分拣动作。

关键数据：检测节拍下降51%，产线减员10人，100%在线全检替代人工抽检。

技术：AI视觉质检 05.02.02, 工业机器人 01.02.01

[5大核心案例]

⑤. IoT能源管理与AI智能控制

业务痛点：工厂能耗成本占比高，高能耗设备缺乏精细化管控。

解决思路：基于IoT的能源数字化管理平台，对生产和测试设备实施AI智能控制。

实施路径：部署IoT传感器网络实时采集能耗数据，AI算法优化设备运行策略。延伸至供应链，为315家供应商提供绿色方案。

关键数据：单位能耗降低38%，生产过程碳排放降低16%，产品端碳排放降低41%。

技术：工业物联网 07.01.01, 碳管理 09.02.01

⑥. AR/VR沉浸式员工培训

业务痛点：传统培训周期18个月以上，新员工上手慢、规范不统一。

解决思路：搭建自动化道场，结合AR/VR技术以游戏化方式开展培训。

实施路径：VR模拟真实生产环境，员工在虚拟环境中反复练习。培训内容涵盖视觉检测、机器人控制、PLC编程。

关键数据：培训周期从18个月缩短至6-9个月。

技术：AR/VR 05.04.01

⑦. 多级集成自动化产线

业务痛点：多阶段集成组装各环节设备协同难度大，分段式生产效率低。

解决思路：实现多阶段集成自动化，打通各生产环节的设备互联和数据贯通。

实施路径：13条生产线累计完成50+项先进自动化导入，其中21项行业首创。

关键数据：整体效率较行业平均水平高出约23%。

技术：工业软件 02.xx, 智能工厂 03.xx

⑧. 无人化检测与关键质量测试

业务痛点：空调出厂检测项目繁多，人工检测效率低、一致性差。

解决思路：多阶段实施无人化检测和关键质量测试，用AI视觉替代人工目测。

实施路径：部署视觉检测系统，实现100%在线全检。

关键数据：从人工抽检升级为100%在线全检。

技术：AI视觉质检 05.02.02

⑨. KPI驱动数字孞生运营平台

业务痛点：工厂运营数据分散在多个系统中，缺乏统一的可视化管理。

解决思路：构建KPI驱动的数字孞生运营平台，实现全厂核心指标实时透明管理。

实施路径：集成MES、WMS、SCADA等多系统数据，可视化大屏实时展示产量、良率、OEE、能耗等核心KPI。

关键数据：预警响应时间从小时级降至分钟级。

技术：数字孞生 03.01.01, MES 02.03.01

⑩. 绿色供应链协同与碳管理网络

业务痛点：空调产品碳排放贯穿全生命周期，仅靠工厂自身减碳效果有限。

解决思路：构建绿色供应链协同网络，将碳管理延伸至430+产业链合作伙伴。

实施路径：为315家供应商提供绿色低碳技术方案，签署55项绿色协议。推动核心供应商100%绿电使用。

关键数据：27项4IR解决方案，315家绿色伙伴，年减少矿产开采4885万吨。

技术：碳管理 09.02.01, 供应链协同 04.03.01

绩效改善总览

| 指标 | 提升幅度 | 业务解读 |
| --- | --- | --- |
| 产品开发速度 | ↑37% | 新品上市速度大幅加快 |
| 劳动生产率 | ↑49% | 同等产能下减少近一半人工投入 |
| 生产成本 | ↓35% | 年节约成本数亿元级别 |
| 焊接劳动效率 | ↑63% | 76台自研设备替代大量人工焊工 |
| 焊接不良率 | ↓57% | 质量显著提升，客诉大幅下降 |
| 单位能耗 | ↓38% | IoT+AI能源管理的直接效果 |
| 检测节拍时间 | ↓51% | AI视觉替代人工目测的效率飞跃 |
| 产品端碳排放 | ↓41% | 协同430+伙伴构建绿色供应链 |

技术全景图

| 01 智能装备 OK | 02 工业软件 OK | 03 智能工厂 OK |
| --- | --- | --- |
| 04 智慧供应链 OK | 05 智能赋能技术 OK | 06 智能制造新模式 OK |
| 07 工业网络 OK | 08 系统安全 -- | 09 绿色可持续 OK |

技术覆盖：8/9个领域 | WEF重点技术覆盖率：18/40（45%）

可复制性分析

| 企业规模 | 合资企业 · 全球最大多联机生产基地，25万m²，38条产线，年产能超1000万台 |
| --- | --- |
| 投入规模 | 公开信息未披露具体金额，50+项自动化导入投入显著 |
| 实施周期 | 约5-8年（2016年起推进数字化转型，2024年获评灯塔） |
| 关键技术门槛 | 自研机器人与视觉算法能力、OT+IT融合组织能力 |
| 适合什么企业 | 离散制造型企业，尤其是多品种、小批量、高定制化生产挑战的企业 |

行业对标视角

国标分类路径：电气机械和器材料制造业 → 家用电力器具制造 → 家用制冷电器具制造（GB/T 3851）

同小类下共15家灯塔工厂，为中国灯塔数量最多的国标小类之一。

中国灯塔工厂（同小类3851）：

海尔沈阳（第4批）、海尔天津洗衣机（第7批）、海尔郑州热水器（第8批）、美的荆州洗衣机（第8批）、美的合肥（第8批）、海尔青岛冰箱（第9批）、美的顺德厨热（第9批）、海尔青岛（第11批）、海尔合肥空调（第11批）、海信日立青岛（第12批★）、海尔胶州空调（第12批）、美的集团重庆（第13批）

海外灯塔工厂：德龙电器（意大利，第7批）、Arcelik（土耳其，第7批）、LG电子（韩国，第8批）

行业洞察：

家用制冶电器具制造（3851）是中国灯塔数量最多的国标小类之一，共15家，海尔5家、美的5家，竞争极为激烈。海信日立作为后起之秀，凭借多联机细分赛道的差异化优势，以21项行业首创技术突围，并在一年内完成从单一灯塔到双灯塔的跨越，展示了细分领域深耕的战略价值。

互动引导

海信日立用21项行业首创技术证明了自研自动化设备这条路走得通。你们企业在做自动化改造时，是选择外购标准设备还是走自研路线？

工具箱：回复【名录】获取完整名单 | 回复【分析+企业名】查看灯塔案例 | 回复【自测】评估差距

❤️ 点「在看」，让更多同行看到

数据来源：世界经济论坛全球灯塔网络、青岛日报、海信日立官方新闻稿、海信HVAC官网

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解