全球首座精密金属加工灯塔工厂再升级：工业富联深圳观澜工厂通过37个4IR用例规模化部署，将回收材料占比提升至75%、范围3碳排放降低42%，成为广东省首家可持续灯塔工厂。

— 工业富联深圳观澜工厂，从制造灯塔到可持续灯塔的二次跃迁之路

备 企业名片

灯塔编码：16412CN11  可持续灯塔 Sustainability

| 企业名称 | 工业富联（Foxconn Industrial Internet / FII） |
| --- | --- |
| 工厂所在地 | 中国 · 广东深圳（龙华区观澜） |
| 所属行业 | 电子设备制造（GB/T 3962）· WEF 电子制造 |
| 入选批次/发布日期 | 第12批 · 2024年10月 |
| 核心产品 | 智能手机精密金属机构件（铝合金/不锈钢/钛合金中框、外壳等） |
| 应用领域 | 消费电子精密制造、CNC精密加工、金属表面处理、跨厂区产能协同 |

五 核心案例

[5大核心案例] ①. AI驱动的碳足迹实时追踪与优化

业务痛点：精密金属加工涉及铝、钢、钛等多类金属，碳排放在材料、能源、废弃物等多环节分散，传统手工统计无法实时掌握碳账单。

解决思路：构建基于工艺制程和IIoT的碳模拟模型，量化材料/能源/废物的碳排放，实现动态碳账单管理。

实施路径：部署全流程碳追踪平台，在铝、钢、钛三类金属的关键加工节点安装IIoT传感器实时采集数据。AI碳模拟模型支持What-if情景分析，自动识别高排放环节并推荐优化方案。

关键数据：覆盖铝/钢/钛三类金属全生命周期追踪，范围1+2碳排放减少24%，范围3供应链碳排放减少42%。

技术：工业物联网 IIoT, AI碳模拟模型

| ↓42% 范围3碳减排 | ↓24% 范围1+2碳减排 |
| --- | --- |

· · ·

[5大核心案例] ②. AI驱动的可持续阳极氧化工艺

业务痛点：阳极氧化是手机金属中框表面处理的核心工序，但同时是高能耗、高排放环节，传统工艺依赖人工经验调参，用水量大。

解决思路：引入IoT传感器+MPC（模型预测控制），对阳极氧化全流程进行智能化管控。

实施路径：部署IoT传感器实时监测槽液浓度、温度、电流密度等参数，MPC算法动态调节工艺参数。系统支持不同型号手机外观色彩的定制化快速切换。

关键数据：单位人时产能提升330%，一次通过率增加16%，用水消耗节省59%。

技术：模型预测控制 MPC, IoT传感器集群

| ↑330% 单位人时产能 | ↓59% 用水消耗 |
| --- | --- |

· · ·

[5大核心案例] ③. 金属全生命周期回收与再制造系统

业务痛点：精密金属加工产生大量边角料和废料，传统处理方式回收率低、品质不稳定。

解决思路：建立金属全生命周期追踪系统，AI深入分析每个再制造环节的利用率。

实施路径：构建覆盖铝、钢铁、钛三类金属的全生命周期追踪体系，借助IIoT技术实时监测碳排放。AI系统对再制造全流程进行深度分析，识别低效环节。

关键数据：生产原料中回收材料含量提升至75%，供应链碳排放减少42%。

技术：AI再制造优化

| 75% 回收材料含量 | 3大类 铝/钢/钛金属 |
| --- | --- |

· · ·

[5大核心案例] ④. 新一代CNC熄灯工厂

业务痛点：手机结构件日趋复杂，外观精度要求从微米级提升到亚微米级，传统CNC严重依赖操作工经验。

解决思路：规模化部署新一代CNC设备，配合自动化上下料和智能监控，实现无忧熄灯生产。

实施路径：部署新一代CNC设备配合自动化上下料机械臂和AGV物料传输系统。IoT传感器实时监控刀具磨损、主轴温度、振动等参数，AI算法预测刀具寿命并自动触发换刀。MES系统统筹排产和设备调度。

关键数据：制造成本节省30%，不良率降低56%，量产爬坡速度提升50%。

技术：CNC自动化加工, 预测性维护

| ↓30% 制造成本节省 | ↓56% 不良率降低 |
| --- | --- |

· · ·

[5大核心案例] ⑤. 多厂区标杆分析与产能最佳化

业务痛点：全球多个手机机构件生产基地工艺参数、良率水平差异大，新产线爬坡依赖人工经验。

解决思路：建立跨厂区数据对标与分析模型，将最优参数在10个厂区、200多个车间快速复制推广。

实施路径：构建覆盖10个厂区200+车间的数据中台，大数据分析引擎自动识别最优参数组合。AJP流程贯穿全链条，新产线导入时系统自动匹配对标参数。

关键数据：覆盖10个厂区200+车间，量产爬坡速度提升50%，新产品导入时间加快29%。

技术：大数据对标分析

| ↑50% 量产爬坡速度 | 200+ 覆盖车间数 |
| --- | --- |

· · ·

⑥. 高精度自动质量检测

业务痛点：手机金属机构件外观质量检测依赖人工目视，微小划痕、色差漏检率高。

解决思路：部署40+种自动模块化光学和X-Ray检测设备，实现秒级高精度自动化检测。

实施路径：产线配备40+种自动检测设备，AI视觉算法对百种缺陷类型进行高速识别和分类。缺陷数据自动回流至MES系统，形成缺陷画像并关联至具体机台。

关键数据：40+种自动检测设备，百种缺陷类型秒级识别，不良率降低56%。

技术：AI视觉检测

· · ·

⑦. AI驱动的新产品导入（NPI）

业务痛点：智能手机新品迭代加速，传统新产品导入需要数周产线调试。

解决思路：利用AI和数字仿真技术加速NPI流程。

实施路径：部署智能研发协同系统，CAD模型与工艺参数自动关联，数字孞生仿真预演新产线调试。

关键数据：新产品导入时间加快29%。

技术：数字孞生仿真

· · ·

⑧. 智慧能碳一体化管理平台

业务痛点：能源和碳排放数据分散在不同系统中，缺乏统一能碳管理平台。

解决思路：构建智慧能碳一体化管理平台，实现碳排放精细化监测。

实施路径：整合EMS/MES/环境监测系统数据，AI算法自动识别异常能耗点。建立2400吨/天生活废水回用系统。

关键数据：废水回用能力2400吨/天，2024年可再生能源占比75%。

技术：能碳一体化平台

· · ·

⑨. 供应链碳管理与供应商协同

业务痛点：供应链碳排放占总排放80%以上，供应商碳管理水平参差不齐。

解决思路：追踪产品全生命周期碳排放，推动核心供应商加入碳管理体系。

实施路径：建立供应商碳排放数据库，通过工业互联网平台向供应商开放碳数据共享接口。

关键数据：供应链碳排放减少42%。

技术：供应链碳追踪 SaaS

· · ·

⑩. 精益改进与4IR技术融合

业务痛点：传统精益生产依赖人工收集和分析数据，改进周期长、覆盖面有限。

解决思路：将AI、IoT及4IR技术与精益方法论深度融合。

实施路径：每个4IR用例融入精益改进思维，AI自动识别浪费环节并生成改善建议。

关键数据：共部署37个4IR用例，制造成本节省30%。

技术：工业互联网平台

· · ·

⑪. 灯塔领航者规模化赋能

业务痛点：观澜工厂成功经验需规模化复制到集团其他基地和外部客户。

解决思路：推出灯塔领航者计划，面向不同规模企业提供分层赋能方案。

实施路径：截至2024年末，工业富联已对内打造8座、对外赋能5座灯塔工厂，服务十大行业1500+企业。

关键数据：对内8座+对外赋能5座灯塔工厂，服务1500+企业。

技术：灯塔领航者计划

· · ·

六 绩效改善总览

| 指标 | 改善前 | 改善后 | 提升幅度 | 业务解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围1+2碳排放 | 基准年 | 大幅降低 | ↓24% | 直接+间接排放双降 |
| 范围3供应链碳排放 | 基准年 | 大幅降低 | ↓42% | 供应链协同减排标杆 |
| 回收材料含量 | 行业常规 | 55%~75% | ↑75% | 全球消费电子行业领先 |
| 阳极工艺单位人时产能 | 基准水平 | 大幅提升 | ↑330% | AI+MPC改造传统工艺 |
| 阳极工艺用水消耗 | 基准水平 | 大幅降低 | ↓59% | 水资源节约近六成 |
| 不良率 | 行业常规 | 大幅降低 | ↓56% | AI自动检测替代人工 |
| 制造成本 | 基准水平 | 大幅降低 | ↓30% | 精益+4IR融合行业领先 |
| 新产品导入时间 | 传统NPI | 大幅缩短 | ↓29% | 支撑快速迭代节奏 |
| 量产爬坡速度 | 基准水平 | 大幅提升 | ↑50% | 10厂区200+车间同步 |
| 可再生能源占比 | 传统电力 | 大幅提升 | 75% | 迈向运营碳中和 |

七 技术全景图

覆盖8/9个领域：智能装备、工业软件、智能工厂、智慧供应链、智能赋能技术、智能制造新模式、工业网络、绿色可持续均已覆盖，仅系统安全未明确涉及。WEF重点技术覆盖率：22/40（55%）。

八 可复制性分析

| 企业规模 | 世界500强鸿海精密集团子公司 |
| --- | --- |
| 投入规模 | 37个4IR用例规模部署，属亿级投入 |
| 实施周期 | 约4-5年（2020启动→2023首获灯塔→2024升级可持续） |
| 关键技术门槛 | CNC精密加工自动化、AI/ML建模、跨厂区数据中台、供应链碳管理SaaS |
| 适合企业 | 精密金属加工/3C电子制造企业、多厂区大型制造集团、有碳中和目标的企业 |

九 行业对标视角

国标分类路径：计算机、通信和其他电子设备制造业 → 智能消费设备制造 → 电子设备制造（GB/T 3962）

同一小类下共有12家灯塔工厂，是全球灯塔工厂最密集的行业小类之一。富士康/工业富联独占5席（含2座可持续灯塔）。

富士康工业互联网深圳（灯塔）— 第2批 · 单一

富士康科技成都 — 第6批 · 单一

纬创昆山 — 第6批 · 单一

富士康武汉 — 第7批 · 单一

富士康郑州 — 第7批 · 单一

工业富联深圳（灯塔） — 第10批 · 单一

工业富联深圳观澜（可持续） — 第12批 · 可持续

纬创资通中山 — 第10批 · 端到端

工业富联越南北江 — 第12批 · 单一

富士康越南北宁（可持续） — 第15批 · 可持续

行业洞察：电子设备制造小类以12家灯塔工厂高居全球第一，其中富士康/工业富联独占5席。工业富联深圳观澜工厂实现了从单一灯塔到可持续灯塔的二次跃迁，行业竞争正从成本竞争转向绿色智造竞争。

十 互动引导

工业富联深圳观澜工厂从灯塔到可持续灯塔只用了一年半，你们企业目前的数字化阶段距离二次升级还有多远？

| 灯塔名录 回复【名录】获取完整名单 | 灯塔案例 回复【分析+企业名】 | 灯塔虾评 回复【自测】评估差距 |
| --- | --- | --- |

❤ 点「在看」，让更多同行看到

数据来源：世界经济论坛全球灯塔网络、工业富联官方发布、富士康官网、东方财富、新浪财经、深圳龙华区政府

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解