美的洗衣机合肥工厂以24个4IR用例和457个AI子场景实现全链路绿色转型，范围1+2碳排放降低36.4%，成为中国家电行业第二座可持续灯塔工厂。

— 全球仅20家可持续灯塔工厂之一，绿色制造不是附加题，而是效率题

企业名片

灯塔编码：16512CN12

| 企业名称 | 美的洗衣机事业部（Midea Washing Machine） |
| --- | --- |
| 工厂所在地 | 中国 · 安徽合肥 |
| 所属行业 | 家用电力器具制造（洗衣机） |
| 灯塔类型 | 可持续 Sustainability |
| 入选批次 | 第12批 · 2024年10月 |
| 核心产品 | 全品类洗衣机 |
| 应用领域 | 绿色制造、碳足迹管理、AI+能源调度 |

核心案例

[5大核心案例] 1. 首创可持续发展平台：全链路碳足迹实时可视

业务痛点：传统碳排数据依赖人工统计，频率仅周/月度，且仅覆盖范围2间接排放，无法覆盖范围1和范围3。

解决思路：自研可持续发展平台，通过物联网实时采集全链路碳排数据，实现每日统计+实时可视化。

实施路径：美的楼宇科技与洗衣机事业部联合开发碳足迹管理平台。产品端通过数字化仿真模型结合碳足迹大数据量化碳排放；制造端接入生产能耗数据实时监测；物流端将运输碳排纳入实时监控。平台覆盖范围1、2、3全范围。

关键数据：覆盖全厂11条产线、1600万台年产能，范围1+2排放减少36.4%，范围3排放降低26.0%。

技术：物联网 IoT, 大数据分析 05.03.01, 数字孞生 03.01.01

[5大核心案例] 2. 智能微电网系统：22.83MW光伏+AI调度实现绿色能源自给

业务痛点：工厂用电量大且峰谷差明显，绿电消纳率仅79%，余电上网收益低。

解决思路：部署22.83MW分布式光伏+6MWh储能系统，以微电网AI调度为核心，实现源网荷储全场景动态平衡。

实施路径：合康新能提供22.83MW屋顶光伏，年发电超2300万kWh。科陆电子部署6MWh储能系统削峰填谷。微电网AI调度算法接入市电、光伏、储能、空压系统，实时预测用能趋势并智能调度。

关键数据：22.83MW光伏、6MWh储能，年发电2300万kWh，年减碳1.3万吨，年节电费超100万元，绿电占31%，能源消耗降低37.6%。

技术：智能微电网 09.03.01, 分布式光伏 09.01.01, 储能系统 09.03.02

[5大核心案例] 3. 智能水孞生系统：AI驱动的区域性自循环水管理

业务痛点：传统用水模式为各区域定额取水+废水直排，水资源利用效率低。

解决思路：构建工业水孞生控制系统，运用神经网络+遗传算法预测各区域取水需量，实现区域自循环水管理。

实施路径：物联网传感器采集测试中心、过程测试、冷却用水三大场景数据，集成至水孞生控制系统。神经网络模型预测用水需求，遗传算法优化调度策略。膜处理技术将废水循环回用。

关键数据：相比2021年，2023年用水量降低33.7%，循环用水占比40%，废水量降低22.1%。

技术：神经网络 05.01.02, 数字孞生 03.01.01

[5大核心案例] 4. AI全流程覆盖：457个子场景的自研小样本算法落地

业务痛点：AI落地制造业面临样本采集难、训练周期长、推广成本高三大瓶颈。

解决思路：自研小样本智能算法+开放式AI云平台，大幅降低AI落地门槛，实现457个生产子场景AI全覆盖。

实施路径：美的IT与OT团队深度融合，自研小样本算法突破数据瓶颈。搭建开放式AI云平台，AI应用覆盖制造端、能源端、物流端、光伏巡检等457个子场景。

关键数据：AI覆盖457个子场景，开发周期缩短25%，物流路径优化29%，缺陷识别精度提升300%。

技术：机器学习 05.01.01, AI云平台 02.04.02, AI视觉检测 01.03.02

[5大核心案例] 5. 绿色物流系统：物联网+区块链实现供应链碳排透明化

业务痛点：物流环节碳排放占范围3排放的较大比例，运输路径规划依赖人工经验。

解决思路：运用物联网、云计算、区块链、智能算法构建全网统配能力。

实施路径：安得智联联合瑞仕格搭建智慧物流系统，覆盖产前、产中、产后全链条。物联网追踪货物实时状态，智能算法优化路径和装载量，区块链确保数据可信。推进全链路新能源车辆升级。

关键数据：物流路径优化29%，覆盖产前产中产后全链条，运输碳排数据实时接入碳管理平台。

技术：区块链 07.02.02, 智能物流 04.03.01

6. 产品低碳绿色设计：数字化仿真驱动全生命周期碳衡量

业务痛点：产品开发阶段缺乏碳排放量化工具，物料选型和结构设计决策无法兼顾低碳目标。

解决思路：运用数字化仿真模型、智能技术和碳足迹大数据，在产品开发前期即量化碳排放。

实施路径：在产品研发流程中嵌入碳足迹评估环节，对物料选型、结构设计、包装方案进行碳排放量化比对。

关键数据：覆盖全品类洗衣机产品开发全流程，可循环包装方案已在多款产品中落地。

技术：仿真建模 05.02.01

7. 无人机智能巡检：光伏设施的高效无人化运维

业务痛点：22.83MW屋顶光伏面板面积巨大，人工巡检效率低、安全隐患大。

解决思路：导入无人机搭载红外热成像和高清摄像设备，AI图像识别实现自动化巡检。

实施路径：无人机按预设航线自动飞行，红外热成像识别热斑缺陷，AI算法自动分析生成缺陷报告。

关键数据：覆盖22.83MW全部光伏面板，缺陷发现准确率超95%。

技术：AI视觉识别 01.03.02

8. 废料闭环循环：钢铝边角料的再生利用

业务痛点：洗衣机生产产生大量钢铝边角料，传统处理方式附加值低且增加运输碳排放。

解决思路：建立废料闭环循环系统，在厂内熔铸为新箱体部件。

实施路径：生产线收集钢铝边角料，按材质分类后进入厂内熔铸环节，再生材料直接加工为箱体部件。

关键数据：废弃物总量同比减少22.1%。

技术：循环制造 09.04.01

9. 库卡机器人自动化：产线柔性化与无人化升级

业务痛点：洗衣机产线换型频繁，传统产线换型时间长、人工操作一致性差。

解决思路：引入库卡工业机器人实现关键工序自动化，配合AGV提升产线柔性。

实施路径：在11条产线关键工序部署库卡机器人，AGV自动上下料实现无人化物流，黑灯车间在夜间使用自产清洁电力运行。

关键数据：覆盖11条产线，年综合产能1600万台（国内第一）。

技术：工业机器人 01.02.01, AGV 01.02.03

10. 生产过程行为感知与效率优化

业务痛点：生产过程中的人为效率损失和质量浪费难以量化，传统管理手段依赖事后统计。

解决思路：运用AI技术、大数据和行为感知算法，实时监测并优化生产过程。

实施路径：部署多种传感器采集设备运行参数和人员操作行为，AI算法实时分析识别效率瓶颈和质量风险点。

关键数据：生产效率持续优化，质量浪费显著降低，覆盖全厂11条产线。

技术：行为感知 05.01.03

11. 全集团绿色经验复制：11家工厂推广可持续方案

业务痛点：单工厂绿色转型经验难以标准化复制到其他工厂。

解决思路：将合肥工厂的可持续方案产品化，形成可复制的绿色制造解决方案包。

实施路径：将微电网、水孞生、碳管理平台、绿色物流等核心方案提炼为标准化模块，已在11家工厂复制应用。

关键数据：可持续方案已在11家工厂复制推广，目标2025年实现碳中和。

技术：绿色制造系统 09.01.03

绩效改善总览

| 指标 | 改善前 | 改善后 | 提升幅度 | 业务解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围1+2碳排放 | 基准年 | 优化年 | ↓36.4% | 年减碳1.3万吨 |
| 范围3碳排放 | 基准年 | 优化年 | ↓26.0% | 供应链绿色转型显著 |
| 能源消耗 | 基准年 | 优化年 | ↓37.6% | 全厂能效大幅提升 |
| 光伏消纳率 | 79% | 98% | ↑19pp | 弃光率从21%降至2% |
| 用水量 | 2021年基准 | 2023年 | ↓33.7% | 水循环利用率达40% |
| 废弃物总量 | 同期 | 同期 | ↓22.1% | 废料闭环循环效果明显 |
| 物流路径效率 | 基准 | 优化后 | ↑29% | 配送里程缩短近三成 |
| AI开发周期 | 传统方式 | 小样本算法 | ↓25% | 落地速度加快，推广成本降低 |
| 绿电占比 | 0% | 31% | 31% | 年发电2300万kWh |
| 年综合产能 | — | 1600万台 | 国内第一 | 11条全品类产线 |

技术全景图

覆盖领域：8/9个领域（智能装备、工业软件、智能工厂、智慧供应链、智能赋能技术、智能制造新模式、工业网络、绿色可持续），未涉及：系统安全。

WEF重点技术覆盖率：15/40（37.5%）

核心技术标签：物联网 IoT、机器学习 05.01.01、神经网络 05.01.02、数字孞生 03.01.01、工业机器人 01.02.01、智能微电网 09.03.01、分布式光伏 09.01.01、储能系统 09.03.02、区块链 07.02.02、AI视觉检测 01.03.02

可复制性分析

| 企业规模 | 跨国企业·世界500强·年产能1600万台 |
| --- | --- |
| 投入规模 | 亿级（22.83MW光伏+6MWh储能+全厂数字化改造） |
| 实施周期 | 约5-7年（2007投产→2022灯塔→2024可持续灯塔） |
| 关键技术门槛 | AI小样本算法自研、微电网多能源协同调度、全链路碳足迹平台 |
| 适合企业 | 大型制造企业绿色转型；有分布式能源条件的园区型工厂；已在11家工厂复制验证 |

行业对标视角

国标分类路径：电气机械和器材料制造业 → 家用电力器具制造 → 家用清洁卫生电器具制造（GB/T 3855）

该小类下共有7家灯塔工厂，是中国灯塔工厂最密集的制造小类之一。

| 工厂 | 批次 | 灯塔类型 |
| --- | --- | --- |
| 美的洗衣机合肥 | 第12批 | 可持续 |
| 海尔天津洗衣机 | 第10批 | 端到端 |
| 海尔洗涤电器 | 第14批 | 生产效率 |
| 美的广州南沙 | 第5批 | 单一 |
| 美的厨热顺德 | 第6批 | 单一 |
| 宁德时代溧阳 | 第11批 | 单一 |
| Beko洗碗机安卡拉 | 第12批 | 单一 |

行业洞察：家用电力器具制造是中国灯塔工厂最密集的小类（7家），美的占3家、海尔占2家，形成双雄格局。美的洗衣机合肥工厂的独特价值在于可持续灯塔定位，实现了能源、水、碳、物流四大维度的全链路数字化管控。

互动

美的合肥工厂投入了22.83MW光伏+6MWh储能+全厂数字化改造，你们觉得这笔绿色投资值得吗？你们工厂在绿色转型中遇到的最大阻力是什么？

工具箱：

灯塔名录 → 回复【名录】获取完整名单

灯塔案例 → 回复【分析+企业名】

灯塔虾评 → 回复【自测】评估差距

❤️ 点「在看」，让更多同行看到

数据来源：世界经济论坛全球灯塔网络、美的集团官方发布、新浪财经ESG、智能制造网

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解