青岛啤酒青岛工厂通过部署25个可持续用例，将单位能耗降低25%、碳排放密度降低62%，成为全球食品饮料行业首家可持续灯塔工厂。

― 青岛啤酒厂（Tsingtao Beer Qingdao）· 第12批可持续灯塔 · 2024年10月

📋 企业名片

| 企业名称 | 青岛啤酒厂（Tsingtao Beer Qingdao） |
| --- | --- |
| 工厂所在地 | 中国 · 山东青岛 |
| 所属行业 | 啤酒制造（GBT 1521）/ 食品饮料（WEF） |
| 灯塔类型 | 可持续 Sustainability |
| 入选批次 / 发布日期 | 第12批 · 2024年10月 |
| 核心产品 | 青岛啤酒全系列啤酒产品，覆盖400多个品类 |
| 应用领域 | 啤酒酿造、绿色制造、可持续生产、柔性定制 |

🔧 核心案例

[5大核心案例] ①. LSTM算法驱动的麦汁煮沸热能回收

业务痛点：麦汁煮沸环节能耗占啤酒生产总能耗40%以上，传统人工调节阀门方式热能回收效率低下，大量蒸汽被浪费。

解决思路：利用LSTM算法对30台设备（灌装线、煮沸锅、热能储罐等）的125组生产数据建模，实现阀门动态调优和热能自动回收。

实施路径：第一步：在关键设备部署温度/压力/流量传感器，建立实时数据采集网络；第二步：提取125组历史生产数据，训练LSTM模型学习最优阀门调节策略；第三步：将模型部署到DCS控制系统，实现阀门开度自动调节；第四步：建立蒸汽回收率实时监控大屏，持续优化参数。年节约蒸汽120吨，煮沸环节能耗降低25%。

关键数据：覆盖30台关键设备，年节约蒸汽120吨，煮沸环节能耗降低25%，AI模型准确率>92%。

技术：05.05.01 LSTM算法, 09.03.01 热能回收系统

・・

[5大核心案例] ②. 发酵CO₂精准捕捉与循环利用

业务痛点：啤酒发酵过程产生大量二氧化碳，传统方式收集效率低下，部分CO₂直接排放到大气中，既浪费资源又增加碳足迹。

解决思路：部署传感网络对发酵罐CO₂产出速率进行动态监测，建立CO₂回收量与生产计划联动模型，实现发酵CO₂精准捕捉和高效回收，回收后CO₂净化用于灌装保护气。

实施路径：第一步：在120个发酵罐顶部部署CO₂浓度/温度/压力传感器，每10秒采集一次数据；第二步：开发CO₂回收预测模型，根据酿造配方和发酵周期提前预测CO₂产出量；第三步：自动控制回收阀门和压缩机转速，实现CO₂应收尽收；第四步：建立CO₂纯化系统，净化至食品级标准。CO₂回收率100%，年减少碳排放约1.8万吨。

关键数据：覆盖120个发酵罐，CO₂回收率100%，年减少碳排放约1.8万吨，回收CO₂全部用于生产环节闭环利用。

技术：05.02.01 传感网络, 09.01.02 碳足迹管理

・・

[5大核心案例] ③. 一键酿造与柔性生产切换系统

业务痛点：传统啤酒生产线切换不同品类产品需要数小时调试时间，清洗管路、调整温度、校准配方等步骤高度依赖人工经验，品种转换效率低下。

解决思路：开发"一键酿造"系统，将酿造配方、工艺参数、设备状态封装为数字化"酿造胶囊"，通过数字孪生技术实现不同品类产品快速切换，将品种转换时间缩短70%。

实施路径：第一步：将200+种酿造配方数字化，建立配方参数与设备控制指令映射关系；第二步：开发"一键酿造"控制系统，根据选定配方自动调整200+个工艺参数；第三步：在生产线布置RFID标签和二维码，实现半成品全程追溯；第四步：建立柔性生产调度系统，支持同一产线多品种混流生产，单日最多20+品种快速转换。切换时间从数小时缩短至几秒钟。

关键数据：品种转换时间降低70%，单日最多20+品种快速转换，切换时间从数小时缩短至几秒钟，支持15箱起订私人定制。

技术：03.01.01 数字孪生, 06.01.01 大规模定制

・・

[5大核心案例] ④. 智能立体仓库与AGV调度系统

业务痛点：传统平面仓库存储量有限（仅5万余箱），叉车搬运效率低下，库存周转慢（约7-10天），装车出库需要2小时，叉车工人数多（60多人）。

解决思路：建成34米高、12层智能立体仓库（2022年投入使用），部署AGV自动导引车和智能仓储管理系统，实现仓储物流全自动运行，库存周转率提升至3天，成品出库效率提高50%。

实施路径：第一步：建成34米高、12层智能立体仓库，设置5800个货位，存储量从5万箱提升至50余万箱；第二步：部署20台AGV小车，通过激光导航和路径规划算法实现自动入库/出库/拣选；第三步：开发WMS系统与AGV调度系统联动；第四步：叉车工转型为系统操作员，叉车数量减少六成。装车时间从2小时缩短至20分钟。

关键数据：存储量提升10倍（50余万箱），库存周转率3天，成品出库效率提高50%，装车时间20分钟（原2小时），叉车减少六成。

技术：01.03.02 AGV自动导引车, 03.03.01 智能仓储

・・

[5大核心案例] ⑤. 机器视觉质量检测与全生命周期追溯

业务痛点：传统人工质检依赖肉眼判断，漏检率高，检测速度慢（约2000瓶/小时），且无法对每瓶啤酒质量数据进行追溯。

解决思路：部署机器视觉检测系统，对啤酒瓶体、液位、封口、标签等12个质量关键点进行全自动检测，检测速度提升至60000瓶/小时，同时建立"一物一码"全生命周期追溯系统。

实施路径：第一步：在灌装线布置12台工业相机，对12个关键点进行高速拍摄；第二步：开发基于深度学习的缺陷识别算法，检测精度达99.7%；第三步：为每瓶啤酒生成唯一追溯码（二维码），记录全流程信息；第四步：消费者扫描二维码可查看完整生产信息，召回效率提升80%。

关键数据：检测速度60000瓶/小时（原2000瓶/小时），检测精度99.7%，质量追溯覆盖率100%，召回效率提升80%。

技术：05.03.01 机器视觉, 04.02.01 产品追溯

・・

⑥. 智能排产与订单交付优化系统

业务痛点：传统排产依赖人工经验，难以平衡多品种、小批量订单与产能约束，订单交付周期长（约15天）。

解决思路：开发智能排产系统，基于订单优先级、产能约束、原料库存、设备状态等多维数据，利用运筹优化算法自动生成最优生产计划，将订单交付周期缩短50%。

实施路径：第一步：整合ERP/MES/WMS数据，建立生产计划优化模型；第二步：采用遗传算法求解最优排产方案；第三步：将排产结果自动下发至各产线MES系统；第四步：建立订单交付全程追踪看板。订单交付周期从15天缩短至7天，交付效率提高50%。

关键数据：订单交付周期缩短50%（15天→7天），排产效率提升3倍，急单响应时间缩短70%。

技术：02.02.01 APS高级计划与排程

・・

⑦. 包装产线管理系统与OEE提升

业务痛点：包装产线设备综合效率（OEE）不透明，停机原因分析困难，设备故障导致非计划停机时间长，整体设备利用率不足70%。

解决思路：部署包装产线管理系统，实时采集设备运行状态、故障代码、产量数据，通过OEE分析模型识别效率损失根源，智能产线单日平均产量提升60%。

实施路径：第一步：在包装产线关键设备部署数据采集模块；第二步：开发OEE计算引擎；第三步：建立设备故障知识库；第四步：通过产线平衡优化消除瓶颈工序。智能产线单日平均产量提升60%，OEE从68%提升至87%。

关键数据：智能产线单日平均产量提升60%，OEE从68%提升至87%，非计划停机时间减少45%。

技术：02.01.01 MES制造执行系统

・・

⑧. 酿造部集中控制系统

业务痛点：酿造环节温度、压力、流量等关键参数依赖人工现场调节，控制精度不稳定，不同班次操作差异大，影响啤酒品质一致性。

解决思路：建立酿造部集中控制中心，将糖化、发酵、过滤等关键工序的2000+个工艺参数集中监控和自动调节，实现"无人值守"酿造，啤酒品质一致性显著提升。

实施路径：第一步：对糖化/发酵/过滤等工序PLC控制系统进行联网改造；第二步：在集中控制中心部署SCADA系统；第三步：开发先进过程控制（APC）算法；第四步：建立工艺参数偏离预警机制。温度控制精度±0.3°C，啤酒品质一致性提升至98%以上。

关键数据：2000+工艺参数集中监控，温度控制精度±0.3°C，啤酒品质一致性98%+，优质品率提升3.2pp。

技术：03.02.01 PCS过程控制系统

・・

⑨. 废水价值共享与资源循环利用

业务痛点：啤酒生产产生大量高浓有机废水（COD可达5000mg/L），传统处理方式成本高，同时下游污水处理厂需要外购碳源。

解决思路：国内首创"啤酒高浓废水与市政污水协同处理减污降碳资源化利用关键技术"，将啤酒废水作为下游污水处理厂的补充碳源，实现废水资源化利用，已推广至36家啤酒工厂。

实施路径：第一步：研究啤酒废水水质特性；第二步：开发废水预处理工艺；第三步：与下游污水处理厂建立协同处理机制；第四步：建立废水价值共享模式。已推广至36家啤酒工厂，年减少碳排放约5000吨。

关键数据：已推广至36家啤酒工厂，年减少碳排放约5000吨，啤酒工厂污水处理费用降低30%，下游污水处理厂碳源采购费用降低40%。

技术：09.02.01 水资源循环利用

・・

⑩. 数字中心监控平台与决策支持

业务痛点：生产数据分散在多个系统（ERP、MES、SCADA、WMS等），缺乏统一的数据展示和分析平台，管理层难以实时掌握生产运营全貌。

解决思路：建成数字中心监控平台，整合ERP、MES、SCADA、WMS等12个系统数据，建立生产运营全景看板，实现数据驱动决策，管理层可实时掌握生产、质量、能耗、仓储等关键指标。

实施路径：第一步：建立企业数据中台，通过ETL工具抽取12个系统数据；第二步：开发数字中心监控平台，建设8大主题看板；第三步：部署大数据分析工具；第四步：通过移动端APP推送关键指标日报。平台覆盖12个应用场景，日均处理数据量达500万条，决策响应速度提升5倍。

关键数据：整合12个系统数据，覆盖8大主题看板，日均处理数据500万条，决策响应速度提升5倍。

技术：02.05.01 大数据分析平台

・・

📊 绩效改善总览

| 指标 | 改善前 | 改善后 | 提升幅度 | 业务解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位能耗 | — | — | ↓ 25% | 年节约蒸汽120吨，煮沸环节能耗降低25% |
| 碳排放密度 | — | — | ↓ 62% | 3年间厂区碳排放密度降低62%，CO₂回收利用率100% |
| 生产效率（产线产量） | — | — | ↑ 60% | 智能产线单日平均产量提升60%，OEE从68%提升至87% |
| 成品出库效率 | — | — | ↑ 50% | 智能仓储+AGV调度，装车时间从2小时缩短至20分钟 |
| 品种转换时间 | 数小时 | 几秒钟 | ↓ 70% | 一键酿造系统支持快速切换，支持15箱起订定制 |
| 订单交付周期 | 15天 | 7天 | ↓ 50% | 智能排产系统优化生产计划，交付效率提高50% |
| 仓储存储量 | 5万余箱 | 50余万箱 | ↑ 10倍 | 智能立体仓库5800个货位，库存周转率仅3天 |
| 质量追溯覆盖率 | — | 100% | NEW | "一物一码"全生命周期追溯，消费者扫码可查完整信息 |
| 叉车用工人数 | 60余人 | 30余人 | ↓ 50% | AGV替代人工叉车，叉车数量减少六成 |
| 啤酒品质一致性 | — | 98%+ | 显著提升 | 集中控制系统精准调节2000+工艺参数，风味稳定性98%+ |

🗺️ 技术全景图

技术覆盖：6/9个领域 | WEF重点技术覆盖率：14/40（35%）

已覆盖领域：智能装备、工业软件、智能工厂、智慧供应链、智能赋能技术、绿色可持续

未覆盖领域：智能制造新模式、工业网络、系统安全（本案例聚焦可持续方向，此三项非核心）

🔍 可复制性分析

| 🏢 企业规模 | 大型上市企业，百年民族品牌（始建于1903年） |
| --- | --- |
| 💰 投入规模 | 公开信息未披露（持续推进数字化转型与绿色制造投入） |
| ⏱️ 实施周期 | 约3-5年（2019年起持续推进） |
| 🎯 关键技术门槛 | 物联网全域部署、大数据分析平台、AI算法开发能力、自动化控制系统深度集成 |
| 👉 适合什么企业参考 | 食品饮料企业、高能耗传统制造业、出口导向型制造企业、追求可持续转型的流程制造业 |

🏭 行业对标视角

国标分类路径：制造业 → 酒、饮料和精制茶制造业（15）→ 饮料制造（152）→ 啤酒制造（1521）

⚠️ 啤酒制造（1521）仅此1家灯塔工厂；扩展到中类饮料制造（152）仍仅此1家，行业稀缺性极高。

💬 互动

你们企业在做可持续转型吗？遇到的最大挑战是什么？欢迎在评论区分享！

工具箱：

📊 灯塔名录 → 回复【名录】

🔍 灯塔案例 → 回复【分析+企业名】

🦞 灯塔虾评 → 回复【自测】

❤️ 点「在看」，让更多同行看到

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解