中国轮胎行业首家灯塔工厂：贵州轮胎以40+种4IR技术方案，将劳动生产率提升68%、质量缺陷减少57%，在2300亩厂区实现了从传统制造到智能智造的跨越。

- 贵州轮胎股份有限公司（Guizhou Tire Guiyang），中国贵州省首个、全国轮胎行业首个灯塔工厂

企业名片

灯塔编码：18213CN07

| 企业名称 | 贵州轮胎股份有限公司（Guizhou Tire Co., Ltd.） |
| --- | --- |
| 工厂所在地 | 中国 · 贵州贵阳（修文扎佐厂区） |
| 所属行业 | 轮胎制造（GB/T 2911）/ 橡胶制品（WEF） |
| 灯塔类型 | 单一灯塔 |
| 入选批次 | 第13批 · 2025年01月 |
| 核心产品 | 卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种轮胎（5大系列，3000+规格） |
| 应用领域 | 商用轮胎全球供应，出口140+国家和地区，品牌矩阵含前进、大力士、多力通、劲虎、金刚 |

核心案例

[5大核心案例] 1. 胎圈全自动一体化成型系统

业务痛点：传统胎圈生产需经三角胶压出、钢丝圈成型、扎头、包布、贴合5道独立工序，生产周期长达6-8小时，人工干预多导致用错风险高。

解决思路：采用蝴蝶型对称性生产线设计，将5道工序集成到一条自动化产线。

实施路径：部署国内首创胎圈五合一一体化成型系统，集成灵活机械手臂与智能设备。原料自动上料后约24秒产出2条精密胎圈。MES系统实时监控各工位参数，自动调整工艺参数，消除人工干预。

关键数据：生产周期从6-8小时缩短至24秒/2条，效率提升约400%；每班用工从13人减至4人，减少69%。

技术：工业机器人 01.03, 数字孪生 03.01.01

24秒/2条 胎圈生产节拍

↑400% 生产效率提升

- - -

[5大核心案例] 2. AI赋能半部件压出智能控制

业务痛点：轮胎半部件压出工序依赖操作工经验调节参数，批次间质量波动大，合格率不稳定。

解决思路：构建AI配方模型与动态控制算法，实现压出工序参数实时自动调节。

实施路径：部署AI配方模型，将橡胶配方、环境温度、设备状态等变量纳入分析体系。传感器实时采集压出过程中的温度、压力、速度等关键参数，AI算法动态计算最优工艺参数并自动下发。同时引入产品性能仿真系统和一键式挤出换型系统。

关键数据：半部件合格率稳定在96%以上，产线变更调整周期大幅缩短。

技术：AI质量检测 05.01.03, 柔性制造 03.02

96%+ 半部件合格率

一键换型 柔性生产切换

- - -

[5大核心案例] 3. RFID贯穿式台车换料与成型工序协同

业务痛点：成型工序物料供应依赖人工调度，台车投料易出错，人均产出仅46条/人/班。

解决思路：基于RFID芯片驱动的自动投料与空台车返回系统，实现成型工序物料供给全流程自动化协同。

实施路径：在每个台车上嵌入RFID芯片，写入物料类型、规格、批次等信息。部署RFID读写器网络覆盖成型工序上下游，系统实时追踪台车位置和物料状态。MES系统根据生产排程自动调度投料时机，空台车通过专用回程通道自动返回。

关键数据：人均产出从46条/人提升至77条/人，效率提升67%。

技术：智能传感 01.02, 智能物流 04.02

↑67% 人均产出提升

77条/人 人均日产出

- - -

[5大核心案例] 4. EMS空中自动物流与硫化智能转运系统

业务痛点：硫化工序传统方式依赖人工搬运胎胚至硫化机，劳动强度大、安全隐患高。

解决思路：通过AI+EMS空中自动物流系统，实现胎胚从存胎盘到硫化机的全流程自动化。

实施路径：部署EMS空中悬挂式自动物流小车系统覆盖硫化车间全线。AI算法统一调度所有EMS小车，根据MES下发的生产规格参数，将对应规格的胎胚精准投放至匹配的硫化机。全流程自动控制：胎胚自动落入存胎盘→EMS运送至硫化机→自动进灶→硫化完成→自动出灶→输送线传送。

关键数据：硫化工序劳动生产率提升58%，实现全流程无人化操作。

技术：智能物流装备 01.04, AI调度优化 05.01.02

↑58% 劳动生产率提升

零人工 硫化工序操作

- - -

[5大核心案例] 5. 基于机器视觉与X射线的轮胎智能检测系统

业务痛点：传统轮胎质量检测依赖人工判片，效率低且错杀率高达65%。

解决思路：部署基于机器学习的高分辨率X射线检测+外观视觉检测系统。

实施路径：部署多套高分辨率X光检测设备和工业摄像头，对成品轮胎进行外观检测、X光内部结构检测、动不均检测和气泡检测四维度全面扫描。机器学习模型对检测图像进行智能分析，智能分拣可疑产品。

关键数据：错杀率从65%降至25%，AI判片速度约2秒/条，整体质量缺陷减少57%。

技术：机器视觉 05.01.03, 机器学习 05.01

↕57% 质量缺陷减少

2秒/条 AI判片速度

- - -

6. 5G全连接工厂底座建设

业务痛点：设备种类繁多，传输协议碎片化，传统有线网络无法支撑大量设备实时互联。

解决思路：联合联通、华为搭建5G+MEC混合专网，实现全厂2300亩5G网络全覆盖。

实施路径：2020年起联合联通和华为搭建5G专网，UPF/MEC私有化部署。攻克连接难题：开发开源5G工业网关，创新1xN冗余信令传输机制。实现数据不出园、自主可控。

关键数据：全厂2300亩5G覆盖，90套AGV+50套RFID+多套摄像头接入，运维成本降低近三分之一。

技术：5G+MEC 07.01

- - -

7. AGV智能搬运与空地一体物流系统

业务痛点：轮胎车间物料种类多、重量大，传统叉车搬运效率低、安全隐患大。

解决思路：部署40+台AGV，配合EMS空中物流系统，形成空地一体智能物流网络。

实施路径：在密炼、半部件准备、成型、硫化、检验、运输6道工序间部署40余台AGV。AGV通过5G网络与中央调度系统实时通信，自动规划最优路径、避障和充电。

关键数据：40余台AGV覆盖全工序物流，实现全天候无人化物料转运。

技术：AGV 01.04

- - -

8. AI赋能产品性能仿真与配方推荐

业务痛点：轮胎研发传统依赖大量物理实验，周期长6-12个月，难以快速响应定制化需求。

解决思路：利用AI仿真技术对轮胎产品性能进行虚拟测试和配方智能推荐。

实施路径：建立轮胎性能AI仿真模型，将橡胶配方参数、轮胎结构参数、使用工况作为输入，仿真预测耐磨性、抗湿滑性、滚动阻力等核心性能。AI配方推荐系统自动优化配方参数组合，与PLM系统集成。

关键数据：研发效率大幅提升，支持3000+规格产品的快速定制开发。

技术：AI仿真 05.01.05

- - -

9. LLM驱动的设备维护与质量控制数字助手

业务痛点：设备维护经验分散在资深技师脑中，新员工上手慢，设备故障停机损失大。

解决思路：基于LLM构建设备维护和质量控制数字助手，将维护知识体系化。

实施路径：收集设备维护手册、故障记录、技师经验等知识构建知识库。训练领域专业LLM，一线人员通过自然语言提问获得维护指导。系统集成IoT设备实时监控数据，异常趋势自动预警并推荐处理方案。

关键数据：设备维护响应速度大幅提升，新员工培训周期缩短。

技术：大语言模型 05.01.01

- - -

10. AI驱动的需求预测与产销协同系统

业务痛点：轮胎销售受季节性和宏观经济影响大，传统经验预测准确度低，库存积压严重。

解决思路：构建基于AI的需求预测系统，实现销售预测与生产计划智能协同。

实施路径：将ERP、CRM、MES等系统数据打通，建立统一产销协同平台。AI预测模型综合分析历史订单、季节性波动、区域市场特征等变量。APS系统根据预测结果自动生成最优生产计划。

关键数据：库存水平降低34%，产销协同效率显著提升。

技术：供应链协同 04.03, APS高级排程 02.02

- - -

11. 数字化生产全过程监控管理平台

业务痛点：传统工厂各工序数据孤岛严重，管理层难以实时掌握全厂生产状态。

解决思路：建设以MES为核心的数字化生产监控平台，实现六要素全面互联管控。

实施路径：以MES系统为核心中枢，向上对接ERP/PLM/CRM，向下连接5G物联网设备和自动化产线。建设大数据分析平台作为神经中枢。数字化转型分三阶段：2000年信息化基础建设→2018年数字化顶层设计→2022年至今IoT+AI+5G深度融合。

关键数据：全厂劳动生产率提升68%（从1300余人日产7000条到770余人日产10000条）。

技术：MES 02.01, 大数据平台 05.02

- - -

绩效改善总览

| 指标 | 改善前 | 改善后 | 提升幅度 | 业务解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动生产率 | 1300余人/日产7000条 | 770余人/日产10000条 | ↑68% | 人均产出翻倍 |
| 质量缺陷 | 基准水平 | 大幅降低 | ↕57% | 年减少大量质量损失 |
| 库存水平 | 基准水平 | 大幅降低 | ↕34% | 释放大量流动资金 |
| 胎圈生产效率 | 6-8小时/批次 | 24秒/2条 | ↑400% | 产线从小时级到秒级 |
| 胎圈用工 | 13人/班 | 4人/班 | ↕69% | 自动化替代大量人工 |
| 成型人均产出 | 46条/人/班 | 77条/人/班 | ↑67% | RFID台车协同 |
| 硫化工序效率 | 人工操作 | 全自动化 | ↑58% | 安全隐患归零 |
| 质检错杀率 | 65% | 25% | ↕40pp | 复核效率大幅提升 |
| 胎圈转运时间 | 基准水平 | 大幅降低 | ↕90% | 消除中间半制品转运 |
| 运维成本 | 基准水平 | 大幅降低 | ↕约33% | 5G专网+预测性维护 |

技术全景图

01 智能装备: ✅

02 工业软件: ✅

03 智能工厂: ✅

04 智慧供应链: ✅

05 智能赋能技术: ✅

06 智能制造新模式: ✅

07 工业网络: ✅

08 系统安全: ⬜

09 绿色可持续: ✅

覆盖8/9个领域，WEF重点技术覆盖率：18/40（45%）

可复制性分析

| 企业规模 | A股上市公司（000589），2300亩制造基地，员工约3000人 |
| --- | --- |
| 投入规模 | 亿级数字化转型投入（公开信息未披露具体金额） |
| 实施周期 | 约6年（2019年启动5G工厂→2025年获评灯塔，三阶段递进） |
| 关键技术门槛 | 5G工业专网搭建、多协议设备互联、AI配方模型训练、MES系统集成 |
| 适合什么企业参考 | 流程+离散混合型制造企业（橡胶、化工、建材行业），已具备ERP/MES信息化基础，年营收5亿以上中大型企业 |

行业对标视角

国标分类路径：制造业 → 橡胶和塑料制品业 → 橡胶制品业 → 轮胎制造（GB/T 2911）

全球轮胎制造行业共3家灯塔工厂，中国占2席。

| 工厂 | 编码 | 批次/类型/国家 |
| --- | --- | --- |
| 贵州轮胎贵阳 | 18213CN07 | 第13批 / 单一 / 中国 |
| CEAT哈洛尔 | 11710IN03 | 第10批 / 单一 / 印度 |
| 米其林沈阳轮胎 | 21815CN12 | 第21批 / 生产效率 / 中国 |

行业洞察：全球轮胎行业仅3家灯塔工厂，中国占2席。贵州轮胎作为国内轮胎企业的唯一代表，其从西部内陆走向世界灯塔的路径尤其值得关注。40+种4IR方案的规模化部署，在轮胎行业具有极强的示范效应。

互动引导

贵州轮胎从西部内陆走向全球灯塔，劳动生产率提升68%。你们企业的自动化改造进行到哪一步了？最大的瓶颈是什么？

工具箱：

灯塔名录 → 回复【名录】 | 灯塔案例 → 回复【分析+企业名】 | 灯塔虾评 → 回复【自测】

数据来源：世界经济论坛全球灯塔网络、贵州轮胎官网、贵州省工信厅、动静新闻、央广网、贵州日报

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解