灯塔案例｜海尔施特劳斯科技

部署32项数字化方案，以AI算法驱动炭棒烧结自适应温控、RO膜缺陷自动修复与SKU级自动补货，实现产品缺陷率降低40%、质量成本下降72%、库存周转缩短53%——全球净水行业首个灯塔工厂。

—— 海尔施特劳斯科技 · 第15批 · 生产效率灯塔 · 2026年01月

## 企业名片

🔖 灯塔编码：23115CN08

企业名称：海尔施特劳斯科技

工厂所在地：中国 · 中国 · 青岛

所属行业： · 调味品/水家电 (GBT )

灯塔类型：生产效率

批次/发布日期：第15批 · 2026年01月

## 3大核心案例

### ? 1 AI炭棒烧结自适应温控 核心用例

业务痛点：痛点：炭棒烧结过程温度波动大，传统PID控制难以适应原料批次差异，导致产品合格率低、能耗高。

解决思路：方案：部署AI自适应温控系统，实时采集炉温、原料湿度等参数，动态优化烧结曲线。

实施路径：Step 1 — 数据采集：在烧结炉关键点位部署IoT传感器，实时采集温度、湿度、压力等多维度数据 Step 2 — AI模型训练：基于历史批次数据训练深度学习模型，建立原料特性-烧结参数映射关系 Step 3 — 闭环控制：边缘计算节点实时推理，自动下发温控指令到PLC执行器 Step 4 — 持续优化：在线学习机制持续迭代模型，适应新原料批次变化 Step 5 — 全产线推广：从单线试点扩展至全部炭棒烧结产线

技术标签：01.01.05 | 05.01.01 | 03.03.04

在炭棒烧结产线部署超过200个IoT传感器节点，通过工业网关汇聚数据至边缘计算平台，采集频率达100Hz，确保温控反馈延迟低于50ms。

采用LSTM+注意力机制的多变量时序预测模型，输入原料特性、环境参数和历史温控曲线，输出最优烧结温度曲线，实现一键自适应调参，无需人工干预。

传统烧结依赖老师傅经验调参，调试周期长、一致性差。AI系统在每次换料时自动计算最优参数组合，将调参时间从30分钟缩短至30秒。

关键数据：核心成效：产品缺陷率降低40%，烧结工序能耗降低18%，调参效率提升60倍

### ? 2 AI RO膜胶层缺陷自动修复 核心用例

业务痛点：痛点：RO反渗透膜卷制过程中胶层涂布缺陷（气泡、断胶、厚度不均）检出率低，导致成品膜性能下降，质量成本居高不下。

解决思路：方案：引入AI视觉检测+缺陷自动修复系统，实时识别胶层缺陷并触发在线修复，将事后质检转为事中控制。

实施路径：Step 1 — 视觉系统部署：在RO膜卷制工位安装高分辨率工业相机+环形光源，采集胶层涂布全过程图像 Step 2 — 缺陷模型训练：标注气泡、断胶、厚度不均等10余类缺陷样本数万张，训练YOLO目标检测模型 Step 3 — 实时检测与报警：边缘AI推理平台实时分析图像流，检出缺陷后0.5秒内触发报警 Step 4 — 自动修复闭环：联动涂胶机械臂自动补偿缺陷区域，修复完成后二次拍照验证 Step 5 — 质量追溯：每支RO膜生成数字质量档案，关联全部生产过程数据

技术标签：01.03.02 | 05.01.02 | 03.03.01

部署8K线阵相机+环形无影光源，配合YOLOv8缺陷检测模型，对气泡（不小于0.1mm）、断胶（不小于0.5mm）、厚度偏差（不小于5um）等缺陷的检出率达99.5%以上。

基于随机森林+梯度提升的缺陷根因分析模型，自动关联缺陷类型与工艺参数（温度、湿度、胶粘度、涂布速度），定位根因并推荐调整方案。

自动修复系统支持50G-800G多规格RO膜快速切换，换型时间从45分钟压缩至8分钟，实现小批量多品种柔性生产。

关键数据：核心成效：质量成本下降72%，RO膜一次合格率从92%提升至99.2%，换型时间缩短82%

### ? 3 SKU级需求预测自动补货 核心用例

业务痛点：痛点：净水器SKU多达数百种，传统人工补货依赖经验判断，畅销品频繁断货、滞销品库存积压，库存周转效率低。

解决思路：方案：构建SKU级需求预测模型，融合历史销量、促销计划、季节因素等多维数据，实现自动补货决策。

实施路径：Step 1 — 数据整合：打通ERP、WMS、POS系统，汇聚历史销售、库存水位、促销日历、天气等多源数据 Step 2 — 需求预测建模：基于Prophet+XGBoost混合模型，针对每个SKU独立训练预测模型，输出未来7-30天需求预测 Step 3 — 自动补货引擎：设定安全库存、经济订货批量等约束条件，自动生成采购建议单 Step 4 — 供应商协同：通过供应商门户实时同步预测需求，上游提前备料 Step 5 — 效果评估与迭代：每周回顾预测准确率，自动触发模型重训练

技术标签：04.02.03 | 05.02.01 | 02.03.01

Prophet模型捕捉季节周期+节假日效应，XGBoost集成促销、竞品、天气等外部特征，加权融合后SKU级预测准确率达85%以上。

基于Flink实时流处理引擎，每小时聚合全国渠道销售数据，结合ClickHouse列存引擎实现秒级多维下钻分析。

预测结果自动触发MES生成生产工单，结合APS进行产能约束排程，实现预测到补货到排产到交付全链路自动化。

关键数据：核心成效：库存周转天数缩短53%，缺货率从8.7%降至1.2%，呆滞库存占比下降65%

## 绩效改善总览

| 指标 | 改善 | 技术手段 |
| --- | --- | --- |
| 产品缺陷率 | 40% | AI质检全覆盖+自适应温控替代人工经验调参 |
| 质量成本 | 72% | RO膜缺陷自动修复将事后检验转为事中控制 |
| 库存周转天数 | 53% | SKU级需求预测实现精准补货，消除呆滞库存 |

## 可复制性分析

🏢 企业规模 海尔集团旗下合资企业（与以色列施特劳斯集团合资），总投资2亿美元，全球净水行业领先品牌 💰 投入规模 工厂总投资2亿美元，数字化专项投入预估数千万级（32项方案含AI/视觉/IoT/大数据） ⏱️ 实施周期 2-3年（2023年签约建设，2026年1月入选灯塔） 🎯 关键技术门槛 AI深度学习模型训练、高精度机器视觉、IoT平台搭建、时序预测算法 👉 适合什么企业参考 净水设备、小家电、消费电子等拥有多SKU、多工序离散制造企业；尤其适合质量要求高、工艺参数敏感的制造场景

## 技术全景图

🗺️ 技术全景图 01 智能装备 ✔️ 02 工业软件 ✔️ 03 智能工厂 ✔️ 04 智慧供应链 ✔️ 05 智能赋能技术 ✔️ 06 智能制造新模式 · 07 工业网络 · 08 系统安全 ✔️ 09 绿色可持续 ✔️ 已覆盖（7/9） 未涉及 WEF重点技术覆盖率：78%

## 行业对标

🏭 行业对标视角 国标分类路径：制造业 → 消费品行业 → 调味品/水家电（GB/T 1462） 📌 同批次消费品行业对比：海尔施特劳斯为本批次消费品行业唯一入选工厂，同时也是全球净水领域首个灯塔工厂，此前该细分行业无灯塔先例。 联合利华太仓第8批 · 日化消费品宝洁广州第6批 · 快消品海尔中央空调第3批 · 家电制造 💡 净水智能化的分水岭 海尔施特劳斯成为全球净水行业首个灯塔工厂，标志着净水制造从传统离散式生产向AI驱动全流程智能化的跨越。32项数字化方案覆盖炭棒烧结→RO膜卷制→装配检测→需求补货全价值链，三大核心用例（自适应温控、缺陷自动修复、SKU级预测补货）形成了质量控制-成本优化-供应链协同三位一体的数字化能力，为水家电行业树立了可参照的智能制造蓝图。

## 互动

💬 互动 净水行业数字化转型，你觉得最大的挑战是什么？是精密工艺的AI控制，还是多SKU的供应链协同？ 👇 欢迎在评论区分享你的经验与困惑 📊 灯塔名录 回复【名录】获取完整名单 🔍 灯塔案例 回复【分析+企业名】 🦞 灯塔虾评 回复【自测】评估差距

📥 下载此案例（多种格式） 🌐 网页 📽️ 幻灯片 📊 PPTX 📄 DOCX 🗂️ JSON 📝 MD 📋 CSV

❤️ 点「在看」，让更多同行看到 基于WEF官方数据及公开资料整理 老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解

数据来源：世界经济论坛（WEF）全球灯塔网络 · 公开报道

老陈说灯塔 · 每周一个灯塔工厂深度拆解